ОБЗОР МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ.

Ковалева А.Н.

Студентка 3 курса факультета естествознания Адыгейского государственного университета, г. Майкоп

Научный руководитель: Демченко Юлия Александровна

Кандидат технических наук, доцент кафедры химии факультета естествознания Адыгейского государственного университета, г. Майкоп

Актуальность Загрязнение водных объектов ионами тяжелых металлов (свинца, кадмия, ртути, меди и др.) представляет серьезную экологическую и токсикологическую угрозу. Основной источник — промышленные стоки металлообрабатывающих и химических предприятий [2, 4]. Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки эффективных и экономически доступных методов очистки, позволяющих снизить техногенную нагрузку на экосистемы [1, 5].

Степень разработанности проблемы. Традиционные методы (отстаивание, фильтрация, реагентное осаждение) имеют ограничения: высокие энергозатраты, образование значительных объемов токсичных осадков, низкая эффективность при малых концентрациях металлов [2, 4]. России и за рубежом ведутся активные исследования в области очистки сточных вод от тяжелых металлов по нескольким перспективным направлениям: создание сорбентов из вторичного сырья, биосорбция с использованием микроорганизмов и гуминовых веществ, фиторемедиация с применением нанотехнологий, а также химическая детоксикация осадков с их последующей утилизацией. [2, 4].

Цель - сравнительный анализ методов очистки сточных вод от тяжелых металлов с выявлением их достоинств и недостатков.

Задачи:

- Перечислить основные методы очистки.

- Объяснить, как работают простые способы (осаждение, фильтры, сорбция).

- Рассказать о более новых методах (использование микроорганизмов, растений, наноматериалов).

- Показать, какой метод лучше подходит для разных условий.

Методы исследования. Для работы изучена научная литература по теме очистки воды: статьи в российских и зарубежных журналах, материалы конференций.

Научные результаты и выводы. Методы очистки подразделяются на химические, физические и биологические [1, 3].

Химические методы. Наиболее распространено реагентное осаждение. Простота и низкая стоимость сочетаются с образованием значительного объема токсичных осадков, требующих утилизации [2, 4].

Физические методы. Включают ионный обмен (использование ионообменных смол) и мембранную фильтрацию. Обеспечивают высокую степень очистки, но отличаются высокой стоимостью оборудования и эксплуатации [3, 5].

Сорбция. Применяются природные сорбенты (цеолит, глина, зола), а также отходы сельского хозяйства (шелуха, опилки). Метод экономичен и экологичен, однако уступает химическим методам по эффективности при высоких концентрациях [1, 4].

Биологические методы. Биосорбция основана на способности бактерий, водорослей и грибов накапливать ионы металлов. Фиторемедиация предполагает использование водных растений (рогоз, ряска, водный гиацинт). Методы безопасны, но характеризуются низкой скоростью процессов и сезонной зависимостью (для открытых систем) [2, 5]. Для достижения высокого качества очистки целесообразно комбинирование методов: например, химическое осаждение с последующей сорбционной или мембранной доочисткой [3, 4].

Химические методы — быстрые, но дают токсичные осадки. Мембранные — высокоэффективные, но дорогие. Биологические — экологичные, но медленные. Выбор определяется типом и концентрацией металлов, требуемой степенью очистки и экономическими ограничениями [1, 5] (табл. 1).

Таблица 1 Сравнительный анализ методов.

| Метод | Скорость | Эффективность (при C 10–100 мг/л) | Стоимость | Экологичность | Основное ограничение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагентное осаждение | Высокая (часы) | 80–90% | Низкая | Низкая (токсичные осадки) | Утилизация осадка |
| Ионный обмен | Средняя (часы–сутки) | 95–99% | Средняя | Средняя | Регенерация смол |
| Мембранная фильтрация | Высокая (часы) | 95–99% | Высокая | Высокая | Стоимость, очистка мембран |
| Сорбция (природные материалы) | Средняя (часы–сутки) | 60–85% | Низкая | Высокая | Низкая емкость при высоких концентрациях |
| Биосорбция | Низкая (сутки) | 70–90% | Низкая | Высокая | Медленная, чувствительность к условиям |
| Фиторемедиация | Очень низкая (недели–месяцы) | 60–85% | Низкая | Высокая | Длительность, сезонность |

Разработка комбинированных установок, применение наномодифицированных сорбентов, расширение биологических методов. Ключевой критерий — сочетание эффективности, экономической доступности и экологической безопасности [2, 4].

Выводы. Проведенный анализ показал, что ни один из рассмотренных методов не является универсальным. Реагентное осаждение оптимально для высококонцентрированных стоков (>100 мг/л) благодаря низкой стоимости, но требует утилизации осадков. Мембранные методы обеспечивают наиболее глубокую очистку (остаточные концентрации <0,1 мг/л) и рекомендованы для замкнутых систем водоснабжения, однако их применение ограничено высокой стоимостью. Биологические методы (биосорбция, фиторемедиация) предпочтительны при низких концентрациях (<10 мг/л) и в условиях, где приоритетом является экологическая безопасность, несмотря на низкую скорость. Наиболее эффективной стратегией является комбинирование: химическое осаждение для удаления основной массы металлов с последующей сорбционной или мембранной доочисткой до нормативных значений (менее 0,5 мг/л для сброса в водоемы). Особый интерес представляют методы на основе природных сорбентов и микроорганизмов как наиболее безопасные и доступные для малых предприятий.

Список литературы

- Андреева Е.А., Михайлова Т.С. Современные методы очистки сточных вод от тяжелых металлов // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 7. С. 12–21.

- Гришин А.Н., Петров С.В. Физико-химические основы водоочистки. М.: Химия, 2022. 352 с.

- Зайцева Н.В., Морозова И.А. Биосорбция тяжелых металлов из промышленных стоков // Биотехнология. 2024. № 3. С. 45–53.

- Крылов И.Л., Сидорова О.В. Применение мембранных технологий для очистки сточных вод // Экология и промышленность. 2023. № 5. С. 28–35.

- Федоров А.Ю., Васильева Е.Н. Фиторемедиация водных экосистем: современное состояние и перспективы // Экологическая безопасность. 2024. № 1. С. 17–26.