Синтез и электрохимические характеристики твердых полимерных

электролитов на основе смесей полиэтиленоксид-поливинилиденфторид-

полиакрилонитрил для литий-ионных аккумуляторов

Лю Жусинь1, Бабкин А.В.2, Малышева А.С.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, химический факультет, Шэньчжэнь, Китай

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

- mail:2631997136@qq.com

Твердые полимерные электролиты (ТПЭ) в настоящее время рассматриваются как одна из наиболее перспективных альтернатив традиционным жидким электролитам в литий-ионных аккумуляторах благодаря своей высокой безопасности, которая обусловлена их негорючестью, нелетучестью и отсутствием утечек, а также благодаря более высокой механической гибкости и электрохимической стабильности [1]. Их преимущества заключаются в высокой безопасности эксплуатации вследствие отсутствия легковоспламеняющихся жидких компонентов, а также в механической гибкости.

Настоящее исследование направлено на разработку и изучение твердых электролитов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения на основе высокоэнтропийных систем [2]. Основной подход заключается в создании многокомпонентных полимерных матриц, способных обеспечить высокую ионную проводимость и стабильность при циклировании. В качестве объекта исследования выбраны тройные смеси полиэтиленоксида (ПЭО), поливинилиденфторида (ПВДФ) и полиакрилонитрила (ПАН). ПЭО выступает в роли основной проводящей фазы, ПВДФ обеспечивает механическую прочность и электрохимическую стабильность, а ПАН способствует улучшению совместимости компонентов и удержанию жидкой фазы в структуре электролита [3].

При получении электролитных пленок в качестве источника ионов лития добавлялась соль LiTFSI. В ходе работы варьировалось массовое соотношение полимерных компонентов ПЭО:ПВДФ:ПАН с целью определения оптимального состава, обеспечивающего наилучший комплекс физико-химических и электрохимических свойств. Полученные образцы были проанализированы с использованием современных физико-химических методов, включая инфракрасную спектроскопию, импедансную спектроскопию и дифференциальную сканирующую калориметрию [4]. Такой комплексный подход позволяет установить взаимосвязь между составом, структурой и функциональными характеристиками разработанных материалов, что является ключевым этапом в создании эффективных твердых электролитов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения.

Литература

- Armand M. Polymer solid electrolytes – an overview // Solid State Ionics. 1983. Vol. 9-10. P. 745-754.

2. Zhang D., Li X., He Y. High-entropy polymer electrolytes for solid-state lithium batteries // Advanced Energy Materials. 2023. Vol. 13. P. 2300123.

3. Zhang H., Li C., Piszcz M. Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: advances and perspectives // Chemical Society Reviews. 2017. Vol. 46. P. 797-815.

4. Quartarone E., Mustarelli P. Electrolytes for solid-state lithium rechargeable batteries: recent advances and perspectives // Chemical Society Reviews. 2011. Vol. 40. P. 2525-2540.