Чудо-материал MOCHI

Ли Биян

Студентка (бакалавр)

Совместный университет МГУ-ППИ, Шэньчжэнь, КНР

- mail: libiyanlom26@yandex.com

Зимой мы любим сидеть у окна и греться на солнышке в тепле и уюте. Однако ночью можно заметить, что область у окна — самое холодное место в доме даже при включенном отоплении. Нам нужно, чтобы в дом проникал солнечный свет, и в то же время необходимо удерживать в доме тепло. Возникает проблема того, что обычные стеклянные окна имеют плохую теплоизоляцию и выпускают энергию наружу.

Существует ли материал, который был бы таким же прозрачным, как стекло, но обладал бы лучшей теплоизоляцией? Ученые-материаловеды действительно изобрели такой «волшебный материал» — они назвали его MOCHI: Mesoporous Optically Clear Heat Insulator, то есть мезопористый оптически прозрачный теплоизолятор. Материал MOCHI имеет два основных преимущества.

Во-первых, его светопропускание составляет более 99%. Поскольку показатель преломления MOCHI (от 1,025 до 1,030) почти совпадает с показателем преломления воздуха, свет проходит через него практически без отражения или рассеивания, поэтому он кажется таким же прозрачным, как воздух. Даже при больших углах падения MOCHI остается очень прозрачным.

Во-вторых, он обладает большей теплоизоляцией, чем неподвижный воздух. Поскольку поры намного меньше средней длины свободного пробега между молекулами воздуха, сталкивающимися при температуре и давлении окружающей среды, частота столкновений этих молекул со стенками пор выше, чем частота столкновений друг с другом. Следовательно, теплопроводность воздуха в наноразмерном пространстве сильно подавляется. В связи с этим, молекулы воздуха сталкиваются со стенками пор до того, как успевают передать тепло посредством столкновений, что значительно ослабляет теплопроводность. Именно поэтому он обладает большей теплоизоляцией, чем неподвижный воздух.

Теплопроводность MOCHI составляет 10⁻¹² мВт/(м·К). Чтобы проиллюстрировать, насколько поразительна эта цифра, проведём следующее сравнение: теплопроводность неподвижного воздуха составляет приблизительно 26 мВт/(м·К), обычного стекла — около 1000 мВт/(м·К), а обычной кирпичной стены — около 600 мВт/(м·К). Следовательно, «окно» из MOCHI обладает теплоизоляционными свойствами, значительно превосходящими свойства кирпичной стены!

Благодаря тому, что MOCHI обеспечивает как прозрачность, так и теплоизоляцию, из него будут производиться сверхэнергосберегающие окна, и в будущем он будет востребован в различных областях, таких как солнечная энергетика.

Литература

- F. Trubiano, Ed., Design and Construction of High-performance Homes: Building Envelopes, Renewable Energies and Integrated Practice (Taylor & Francis, 2013).

- J. Lovell, Building Envelopes: An Integrated Approach (Architecture Briefs) (Princeton Architectural Press, 2010).