Моделирование финитных стабилизаторов для линейных систем

с ограничениями на управление

Мэн Цинчжэ, Атамась Е.И.

Студент магистратуры, научный руководитель

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва, Россия

E-mail: delmqz1346@163.com

Задача финитной стабилизации линейных динамических систем состоит в переводе вектора состояния в начало координат за строго заданный конечный интервал времени. Данное требование критически важно при автономной стыковке космических аппаратов, терминальном наведении и управлении робототехническими манипуляторами. Классические методы (LQR, модальное управление) гарантируют лишь асимптотическую сходимость, а реальные исполнительные механизмы обладают ограниченной мощностью, что порождает нелинейность насыщения.

В работе реализован подход на основе параметрической линейной нестационарной (LTV) обратной связи [1]. Ядром метода служит параметрическое уравнение Ляпунова, сводимое к классическому непрерывному уравнению (CALE). Закон управления формируется замыканием контура с покомпонентным насыщением: u(t) = –umax·σ(BTP(γ(t))x(t)). Параметр γ(t) монотонно возрастает, вынуждая норму обратной связи стремиться к бесконечности, тогда как оператор насыщения фиксирует управляющий сигнал в допустимых пределах ±umax. Время сходимости T вычисляется аналитически до запуска алгоритма.

Разработан программный модуль на Python (SciPy, NumPy) с классом RobustFiniteTimeStabilizer. Проведён цикл вычислительных экспериментов: двойной интегратор (T = 1,25 с), устойчивая осцилляторная система (T ≈ 3,04 с), MIMO-система 3-го порядка с двумя каналами управления, неустойчивый фокус, каскад из трёх интеграторов. Верифицирована робастность при 20%-й ошибке параметров модели и гармоническом возмущении d(t) = 0,5·sin(5t). Сравнение с LQR-регулятором показало, что при сопоставимых энергозатратах LTV-стабилизатор достигает заданного порога точности (‖x‖ < 0,01) в несколько раз быстрее.

Литература

1. Zhou B. Finite-time stabilization of linear systems by bounded linear time-varying feedback // Automatica. 2020. Vol. 113. P. 108760.

2. Bhat S.P., Bernstein D.S. Geometric homogeneity with applications to finite-time stability // Mathematics of Control, Signals, and Systems. 2005. Vol. 17. P. 101–127.

3. Khalil H.K. Nonlinear Systems. 3rd ed. Prentice Hall, 2002.

4. Virtanen P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. 2020. Vol. 17. P. 261–272.