Проблемы диффузии газа в гибких полимерных армированных трубопроводах
Чипизубова Т.К., Побережный О.А.
Аспирант
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Аэрокосмический факультет, Пермский край, Россия
E–mail: chipizubova.2000@mail.ru
В настоящее время перспективным и развивающимся направлением развития является внедрение полимерных композитов в качестве полимерных армированных трубопроводов для нефтегазовой отрасли. Данный тип труб превосходит традиционные стальные конструкции ввиду их коррозионной стойкости, простоты монтажа, а также значительно низкой стоимостью. В процессе транспортировки углеводородов возникает существенная проблема, заключающаяся в способности газа диффундировать через полимерную матрицу. Так, газы с малыми молекулами растворяются в полимере и мигрируют под действием градиента давления, что приводит к деградации материала.

Фундаментальные аспекты этого процесса подробно рассматриваются в работе [3], посвященной диффузии полярных и неполярных молекул в полимерных мембранах. Авторы подчеркивают, что перенос пенетранта через полимерный материал объясняется растворенно-диффузионным механизмом. Представленные фундаментальные закономерности находят прямое подтверждение при эксплуатации газопроводов из полимеров. В работе [4] исследовалась проблема свариваемости полиэтиленовых труб, длительное время транспортировавших природный газ. Авторы выявили, что причиной интенсивного порообразования в сварном шве является диффузионное насыщение стенки трубы газом в процессе эксплуатации. Дальнейшее развитие проблематика получила в работе [5], посвященной диагностированию полиэтиленовых газопроводов с многолетним сроком эксплуатации. Анализ свойств труб выявил, что длительный контакт с природным газом вызывает изменения материала, а именно повышение относительного удлинения при разрыве и снижение предела текучести.

Таким образом диффузия газов в полимерных трубах является значимым фактором, влияющим на целостность и долговечность конструкции. Это обуславливает необходимость дальнейших исследований, направленных на комплексную оценку влияния диффузионных процессов на прочностные характеристики и эксплуатационный ресурс полимерных труб.

Литература
1. Буртная, И. А. Диффузия полярных и неполярных молекул в полимерных мембранах / И. А. Буртная, О. О. Гачечиладзе, Л. И. Ружинская, М. М. Мурашко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1/6 (67). – С. 17-22. 

2. Соколов, В. А. Влияние газопроницаемости полиэтиленовых труб на свариваемость при выполнении ремонтных работ / В. А. Соколов, А. В. Седикова, Н. Б. Сальков // Омский государственный технический университет. – С. 1-4. 
3. Мартыненко, С. Н. Полиэтиленовые газопроводы: проблемы и опыт технического диагностирования / С. Н. Мартыненко, В. В. Захаров // Нефтегазовое дело. – 2023. – Т. 21, № 3. – С. 123-132. 

