

Секция «Разработка месторождений нефти и газа»
Комбинированное воздействие СВЧ-излучения и катализаторов акватермолиза на реологические свойства и состав нефти
Научный руководитель – Мухаматдинов Ирек Изаилович
Архипов Евгений Владимирович
Аспирант
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казань, Россия
E-mail: arkhipov-eugeney@yandex.ru
Целью настоящей работы являлось исследование влияния СВЧ-обработки в присутствии катализаторов на основе переходных металлов (Fe, Ni, а также их смеси) на реологические свойства нефти Ашальчинского месторождения (вязкость исходной нефти превышает 10 000 мПа·с при 10 °C).
Экспериментальный стенд представляет собой энергоэффективную СВЧ камеру (ре- актор) для проведения исследований по СВЧ-обработке нефтей и пород в лабораторных условиях. В качестве источника СВЧ-излучения использован набор промышленных маг- нетронов с частотой 2,45 ГГц, использующих схему суммирования до мощности 1 кВт. Передача излучения от набора магнетронов в реактор осуществляется с помощью волноводного тракта. Специально спроектированная камера позволяет устанавливать пробирки в пучности Н (магнитного) и Е (электрического) полей [1].
Установлено, что комбинированное воздействие приводит к существенному снижению вязкости нефти [2]. Наибольший эффект (снижение динамической вязкости на 50 % при 10 °C) достигнут при использовании катализатора на основе железа в магнитном поле (H). В электрическом поле максимальное снижение составило 44 % для никелевого катализатора. Измерения средней молекулярной массы образцов показали её уменьшение на 35 % в присутствии никелевого катализатора и на 10 % – железного, что свидетельствует о деструкции высокомолекулярных компонентов (смол и асфальтенов). Наблюдаемый синергетический эффект объясняется локальным перегревом частиц катализатора в СВЧ-поле и активацией реакций крекинга.

Таким образом, предложенный метод комбинированного СВЧ-каталитического воздействия является перспективным для улучшения реологических свойств тяжелых нефтей и может быть использован для повышения эффективности их добычи и транспортировки.
Источники и литература
1) Архипов Е.В., Мухаматдинов И.И., Гимадеев Д.И., Вахин А.В. Микроволновый термолиз тяжелой нефти в присутствии катализатора на основе железа. Нефтегазовое дело. 2024. Т. 22. № 4. С. 284-293.

2)  Mukhamatdinov I.I., Arkhipov E.V., Gimadeev D.I., Mukhamatdinova R.E., Affane B., Hung N.T., Kadyrov R.I., Nasybullin A.R., Ishkaev T.M., Davletshin R.R., Vakhin A.V. Upgrading of ultra-viscous oil using iron based catalyst under microwave radiation. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2025. V.192. 107318. DOI: 10.1016/j.jaap.2025.107318
