Метан как краткосрочный климатический риск и роль холодной плазмы в его нейтрализации

Темуркаева С. Ж.

Студентка, 2 курс магистратуры

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: sibillatem@gmail.com

Метан (CH₄) является одним из ключевых короткоживущих климатических факторов и вносит значительный вклад в современное антропогенное радиационное форсирование. Благодаря высокой парниковой эффективности в краткосрочном горизонте сокращение выбросов CH₄ рассматривается как одна из наиболее быстрых мер замедления роста глобальной температуры [1]. Существенный вклад метана связан не только с поглощением длинноволнового излучения, но и с фотохимическими процессами, включая образование тропосферного озона [2–3].
Традиционные методы утилизации, в частности факельное сжигание, сопровождаются образованием CO₂ и не устраняют климатическое воздействие полностью. В качестве перспективной альтернативы рассматривается применение неравновесной холодной плазмы, в которой за счёт высокой энергии электронов реализуется диссоциация метана без прямого образования CO₂. В безокислительной схеме протекает реакция:

CH₄ → C(тв.) + 2H₂	(1)

Экспериментальные исследования подтверждают возможность эффективной конверсии метана в плазмокаталитических реакторах при атмосферном давлении [5].

В рамках данной работы проведён комплексный анализ холодноплазменного метода разрушения метана, включающий рассмотрение механизмов плазмохимической диссоциации CH₄, сравнительную оценку различных типов плазменных разрядов и обобщение экспериментальных данных по эффективности процесса. Особое внимание уделено оценке энергетических характеристик (удельные энергозатраты, степень конверсии), а также анализу возможностей внедрения технологии на объектах нефтегазовой отрасли с учётом экономических и экологических факторов.

Снижение потоков метана посредством холодноплазменной обработки рассматривается как перспективный инструмент быстрого климатического реагирования, направленный на уменьшение краткосрочного радиационного форсирования [1–3].

Литература

1. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Ch. 6. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2021. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter06.pdf

2. Byrom R.E., Shine K.P. Methane’s Solar Radiative Forcing // Geophys. Res. Lett. 2022. Vol. 49. e2022GL098270. URL: https://centaur.reading.ac.uk/107079/1/GRL_Byrom.pdf

3. Thornhill G.D., Collins W.J., Kramer R.J., et al. Effective radiative forcing from emissions of reactive gases and aerosols // Atmos. Chem. Phys. 2021. Vol. 21. P. 853–874. URL: https://acp.copernicus.org/articles/21/853/2021/acp-21-853-2021.pdf .

4. Mohandoss S., Mohan H., Balasubramaniyan N., et al. Non-Thermal Plasma Catalysis for CH4 Reforming // Catalysts. 2025. Vol. 15. URL: https://www.mdpi.com/2073-4344/15/3/287 .

5. Zhou Z.P., Zhang J.M., Ye T.H., Zhao P.H., Xia W.D. Hydrogen production by reforming methane in DBD reactor // Chin. Sci. Bull. 2011. Vol. 56. P. 2162–2166. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11434-011-4485-0.pdf .