Сравнительный анализ алгоритмов подавления акустического шума в системах видеоконференцсвязи

Клёсова Р.В.

студент

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами, Москва, Россия

E-mail: regina.klyosova@yandex.ru

Качество аудиосвязи в системах видеоконференцсвязи определяется акустическими и цифровыми искажениями аудиотракта. В реальных условиях эксплуатации существенный вклад в деградацию речи вносит аддитивный акустический шум, снижающий отношение сигнала к шуму и значения объективных метрик качества. В условиях разработки отечественных платформ видеоконференцсвязи, функционирующих при ограниченных вычислительных ресурсах, задача подавления акустических помех требует обоснованного выбора алгоритмов цифровой обработки сигнала [2]. Это определяет необходимость их сравнительного анализа с учетом требований реального времени.

Целью настоящей работы является сравнительный анализ алгоритмов подавления акустического шума в рамках единой модели аудиотракта с оценкой их влияния на объективные метрики качества речи и вычислительную сложность. Для сопоставления выбраны три метода, представляющие различные подходы к адаптивной спектральной обработке в системах реального времени. Они широко применяются в системах речевой связи реального времени.

Спектральное вычитание относится к базовым методам подавления аддитивного шума. Оно основано на покадровом спектральном анализе сигнала с переходом в частотную область и последующим вычитанием оценки шума из амплитудного спектра [5, 3]. Метод характеризуется низкой вычислительной сложностью и пригоден для реализации в системах реального времени без привлечения сложных статистических моделей речи [1]. Его ограничением является возникновение спектральных артефактов при неточной оценке шума, что снижает эффективность при нестационарных помехах и ошибках детекции речевой активности.

Рисунок 1.Структурная схема алгоритма подавления шума методом спектрального вычитания

Фильтр Винера относится к статистическим методам подавления аддитивного шума и основан на минимизации среднеквадратичной ошибки оценки речевого сигнала при заданных характеристиках шума [4]. В частотной области алгоритм формирует частотно-зависимый коэффициент усиления, величина которого определяется оценкой отношения сигнала к шуму. Такой механизм обеспечивает адаптивное регулирование степени подавления в различных спектральных полосах и приводит к более сглаженному изменению спектра по сравнению со спектральным вычитанием. При этом эффективность обработки существенно зависит от корректности оценки спектральных параметров шума, а вычислительная нагрузка возрастает за счет дополнительных этапов оценки и сглаживания.

Рисунок 2. Структурная схема алгоритма шумоподавления на основе фильтра Винера

Алгоритм подавления шума, реализованный в библиотеке WebRTC, относится к адаптивным спектральным методам обработки речи в реальном времени. Алгоритм выполняет покадровый анализ сигнала с детекцией речевой активности и оценкой фоновой составляющей, на основе которых регулируется степень спектрального подавления [6]. Параметры фильтрации изменяются в соответствии с текущими характеристиками сигнала, что обеспечивает работу в условиях переменной акустической обстановки при ограниченной задержке обработки.

Рисунок 3.Структурная схема алгоритма шумоподавления, реализованного в библиотеке WebRTC

Сравнение выполнено по параметрам, отражающим степень адаптивности алгоритмов и особенности их практической реализации в системах реального времени. Выбранные критерии позволяют сопоставить методы с точки зрения их практической реализации в системах реального времени без привязки к конкретной аппаратной платформе.

Таблица 1. Сравнение алгоритмов шумоподавления

| Параметр | Спектральное вычитание | Фильтр Винера | WebRTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование статистической модели сигнала | Нет | Да | Частично |
| Детекция речевой активности | Обязательна | Желательна | Обязательна |
| Число настраиваемых параметров | 1–2 | 2–3 | 3–5 |
| Зависимость эффективности от точности оценки шума | Высокая | Высокая | Средняя |

Проведённый анализ показывает, что методы различаются по степени использования статистической информации и уровню адаптивности к изменяющимся акустическим условиям. Спектральное вычитание характеризуется простой структурой обработки, фильтр Винера использует статистическую модель сигнала, а алгоритм WebRTC реализует более сложную адаптивную стратегию регулирования подавления. Выбор метода определяется соотношением адаптивности и сложности реализации и требует экспериментальной оценки влияния на объективные метрики качества речи.

Литература

[1] Аношенко А.Е., Петровский А.А. Перцептуальный метод повышения качества частотно-ограниченного речевого сигнала: одноканальный вариант, комбинированная система, частотный подход // Доклады БГУИР. – 2003. – № 4. – С. 71–81.

[2] Ахмад Х.М. Введение в цифровую обработку речевых сигналов: учебное пособие. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007. – 192 с.

[3] Петровский А.А., и др. Шумоподавление на основе перцептуальных алгоритмов спектрального вычитания и обработки сигналов в подпространствах // Речевые технологии. – 2012. – № 4. – С. 4–15.

[4] Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие. – 3-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 768 с.

[5] Столбов М.Б. Основы анализа и обработки речевых сигналов: учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2021. – 101 с.

[6] Тепляков А.Б. Алгоритм обнаружения речевой активности в акустическом сигнале с применением сверточных нейронных сетей: выпускная квалификационная работа (магистерская). – Томск: ТПУ, 2020. – 95 с.