# Импульсная модуляция ВЧ-разряда как инструмент высокоточной обработки наноструктур в микроэлектронике

Шафикова С.А.

Студент

МГУ им. М. В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

Переход современной микроэлектроники к производству структур атомарного масштаба требует пересмотра традиционных методов плазменной обработки. Для того чтобы снять ровно один атомный слой, ионы в плазме должны иметь строго определенную энергию: достаточно высокую, чтобы оторвать модифицированные атомы на обрабатываемой поверхности, но ниже порога физического распыления, чтобы не выбивать основной материал. Стандартный непрерывный режим ВЧ-разряда зачастую не обеспечивает необходимую точность и приводит к повреждению слоев (менее 1 нм), так как часть ионов всегда оказывается слишком «быстрой» из-за избыточной энергии, и они пробивают поверхность глубже. Решение нашлось в применении импульсной модуляции разряда, которая позволяет гибко управлять энергетическим спектром ионов.

Основная задача исследования заключается в демонстрации возможностей временного разделения процессов генерации и взаимодействия частиц с поверхностью, реализуемых в импульсной модуляции разряда, которая выступает ключевым решением для реализации процессов атомно-слоевого травления. В рамках доклада планируется разобрать физические механизмы такого управления и показать, как варьирование параметров импульса позволяет найти оптимальный баланс между скоростью обработки и целостностью слоев. Возможность разделения стадий генерации и переноса заряженных частиц, а также сужение энергетического спектра ионов, благодаря чему их энергия становится гораздо ниже и стабильнее, позволяют достичь атомарно-точного уровня обработки. В таких условиях ионы не разрушают материал, а аккуратно снимают один атомный слой.

Работа с импульсными режимами ставит новые вызовы перед методами диагностики: для корректного описания процесса необходимо использование времяразрешенных зондовых измерений, которые ввиду технической сложности редко применяются в стандартных исследованиях.

Литература:

Lieberman M. A., Lichtenberg A. J. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. Wiley-Interscience, 2005.

Gibson A.R., Foucher M., Marinov D. et al. // Plasma Phys Control Fusion. 2017. V. 59. 024004.

Booth J.P., Guaitella O. et al. // Plasma Sources Sci Technol. 2019. V. 28. 055005.