Определение пространственного распределения параметров в плазме методом отношения интенсивностей линий излучения

Брюшков М.М.1, Кириллов Е.А.2, Лопаев Д.В.3

1студент четвертого курса, 2аспирант, 3сотрудник

1,2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

3НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: briushkov.mm22@physics.msu.ru

Пространственная однородность параметров плазмы, таких как плотность электронов, температура электронов, концентрация радикалов, критически важна для технологических процессов в плазменных реакторах — травления и осаждения тонких плёнок. Неоднородность распределения приводит к локальным вариациям скорости реакции и ухудшению качества обработки подложек. Поэтому разработка методов определения пространственного распределения параметров плазмы является крайне актуальной и востребованной задачей.

Разработан оригинальный спектрометрический прибор на базе расплетённого световода с девятью конденсорными сборками, располагаемыми на различных позициях относительно цилиндрически симметричного реактора. Прибор позволяет неинвазивно определять радиальное распределение параметров плазмы в реакторе. Система обеспечивает одновременный сбор излучения из различных областей разряда аргона и его передачу в монохроматор. На матрице детектора формируются девять спектров излучения атомов аргона, каждый из которых соответствует определенному пространственному положению световода, что позволяет в реальном времени регистрировать интенсивности линий спектра аргона в каждой точке. Для определения плотности электронов и температуры электронов применён метод отношения интенсивностей спектральных линий: отношение интенсивностей линий Ar 706.7/750.4 нм применялось для определения плотности электронов, а отношение 763.5/738.4 нм для определения температуры электронов [1].

Прибор протестирован на реакторах с ёмкостным ВЧ-разрядом и индукционным ВЧ-разрядом. В реакторе с ёмкостно-связанным разрядом при давлении 50-300 мТорр и мощности 3–100 Вт зарегистрировано квазиоднородное радиальное распределение плотности электронов​ (вариация <10%), что согласуется с теоретическими представлениями о ёмкостно-связанном разряде. В реакторе с индуктивно-связанным разрядом зафиксирована неоднородность: в периферийных зонах плотность электронов оказалась больше, чем в осевой области. Проведена калибровка метода отношения линий по данными резонансного СВЧ-зонда (для плотности электронов) и зонда Ленгмюра (для температуры электронов​).

Литература

- Siepa S., Danko S., Tsankov T. V., Mussenbrock T. & Czarnetzki U. (2014). On the OES line-ratio technique in argon and argon-containing plasmas. Journal of Physics D: Applied Physics, 47(44), 445201. https://doi.org/10.1088/0022-3727/47/44/445201