Интеграция торцевого времяпролетного детектора ETOF MPD в программный пакет ACTS

Веретенников К.И.1, Крышень Е.Л.2, Бабкин В.А.3
1Студент, 2Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н., 3начальник сектора, к.ф.-м.н.
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
2,3Объединенный институт ядерных исследований, лаборатория физики высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М Балдина, Дубна, Россия
E-mail: 1veretennikov.ki22@physics.msu.ru, 2evgeny.kryshen@cern.ch, 3babkin@jinr.ru 
В базовой конфигурации эксперимента MPD идентификация частиц осуществляется при помощи цилиндрической системы TOF, которая ограничена областью псевдобыстрот |η| < 1.4 [3]. Вторая стадия детектора MPD на ускорительном комплексе NICA предусматривает расширение акцептанса установки по псевдобыстроте до |η| < 2 [5]. Для проведения измерений в данной расширенной области необходимо разработать трековую и времяпролётную систему для измерения импульсов и идентификации частиц. 
В данной работе анализируется торцевая система ETOF в виде кольца, которая идентифицирует частицы в области псевдобыстрот 1.4 < |η| < 2. Эффективность идентификации в данной области определяется не только временным разрешением, но и точностью измерения импульса. Результаты моделирования торцевого трекового детектора на базе строу-трубок демонстрируют достижимое импульсное разрешение порядка [image: image2.png]Apr /o



 < 5 % при [image: image4.png]


 ~ 1 ГэВ/с в области |η| ≈ 1.6 – 1.9 [6]. Результаты моделирования ETOF показывают умеренную загрузку каналов в центральных событиях при максимальных энергиях столкновения ионов в коллайдере, что подтверждает реализуемость процедуры сопоставления треков частиц в торцевом трекере их координатам пролета через ETOF.

Цель работы — подготовить программный код для реконструкции треков с использованием программного пакета ACTS (A Common Tracking Software) [1] путём переноса в него геометрии ETOF и данных моделирования формата программной среды MPDRoot [4]. В ACTS была внедрена упрощённая геометрическая модель ETOF в виде отдельного объёма с двумя слоями трапециевидных плоскостей детекторов МРПК [2]. Реализован преобразователь данных. Монте-Карло треки и точки прохождения частиц через чувствительные объемы ETOF, полученные при моделировании с использованием MPDRoot, переводятся в формат, совместимый с ACTS. Это необходимо для дальнейшего восстановления треков и их сопоставления с попаданиями в ETOF. Подготовлены проверочные сценарии для визуального контроля геометрии и корректности преобразования данных. 
Полученные результаты формируют основу для следующего этапа работ: экстраполяции реконструированных треков к плоскостям ETOF, разработки процедуры их сопоставления со срабатываниями ETOF и проверки корректности моделирования.
Литература
1. Ai X. et al. A Common Tracking Software Project // Computing and Software for Big Science. 2022.

2. Babkin V.A. et al. Development of the MRPC for the TOF system of the MultiPurpose Detector // J. Instrum. 2016, Vol. 11. P. C06007; doi: 10.1088/1748-0221/11/06/C06007.

3. Babkin V.A. et al. Time-of-Flight particles identification in the MultiPurpose Detector at NICA // Proceedings of Science. 2019, Vol. 364 (Proceedings of EPS-HEP2019). P. 209; doi: 10.22323/1.364.0209.

4. Bychkov A. et al. Development of the Offline Software for MPD Experiment // Physics of Particles and Nuclei. 2025, Vol. 56, Issue 6. P. 1264–1268; doi: 10.1134/S1063779625700340.

5. MPD Time-of-Flight (TOF) System: Technical Design Report, v3.02. Dubna: JINR. 2021.

6. Kryshen E., Burmasov N. Forward upgrade for MPD. MPD collaboration meeting, 30 Oct 2025. URL: https://indico.jinr.ru/event/5553/contributions/33916/
