Оценка Возможности использования нептуния в вытеснителях реАКтора ВВЭР-С
Харьков М.А.1, Верецки А.П.2
Студент1,2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия

1ANRILAR3108@gmail.com; 2artemveretski@gmail.com
Атомная энергетика, несмотря на свои преимущества, сталкивается с проблемой накопления минорных актинидов в процессе топливной кампании и хранения ОЯТ. В современном типе реактора со спектральным регулированием (ВВЭР-С) имеется возможность регулировать спектр нейтронов в процессе микрокампании для управления реактивностью. В настоящей работе эти присущие реактору возможности оцениваются с позиции вовлечения нептуния в ядерный топливный цикл, что может значительно уменьшить его накопленные запасы за счет выжигания в реакторе. Однако, его влияние на нейтронно-физические и теплофизические характеристики требует дополнительного изучения [1].
Актуальность исследования обусловлена тенденцией построения закрытого ядерного топливного цикла, в частности по минорным актинидам и последующим повышением экономической и экологической эффективности ядерной энергетики [2]. Кроме того, добавление нептуния в состав вытеснителей реактора ВВЭР-С позволит оптимизировать топливный цикл за счет трансмутации в плутоний.
В рамках исследования оценивается влияние размещения нептуния в вытеснителях на нейтронно-физические и теплофизические характеристики. Моделирование проводится с использованием различных программных комплексов.
Исследование заключается в численном моделировании нейтронно-физических процессов в ПК Serpent и ПО Ansys. Варьируемыми параметрами являются доля оксида нептуния в составе вытеснителей. 
Исследуемые характеристики:

· Коэффициент размножения нейтронов;
· Энергетическое распределение нейтронов;
· Нуклидный состав выгоревшего топлива, в частности плутониевый вектор;
В процессе работы создана модель ячейки и ТВС реактора ВВЭР-С с гомогенным добавлением изотопов нептуния в вытеснители [3].
[image: image1.png]234

=00 O (OB (%)
)30 Q00K %)/

NX) (0 0/
Toold

00 X000

8.

X

LB BT (0 |-
2 QORI B DKW KXY s

QIR

DR RRR S




[image: image2.png]



Рис 1. Конструкционные характеристики ТВС ВВЭР-С (слева) [4], поперечное сечение модели ТВС ВВЭР-С (справа)
В модели предусмотрено наличие спектрального регулирования, управляемое программой на языке Python изменяющее положение вытеснителей в зависимости от коэффициента размножения нейтронов в процессе топливной кампании
В результате выявлено, что при добавлении нептуния значение Kбеск изменяется в силу увеличенной скорости накопления плутония в вытеснителях. Сравнение с базовым значением Kбеск и дополнительным анализом изменения нуклидного состава позволяет оценить эффективность использования нептуния [5]. Полученные данные могут быть использованы нахождения оптимального процента добавления нептуния в вытеснители.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1) Савандер, В. И. Оценка эффективности спектрального регулирования запаса реактивности реактора типа ВВЭР-1000 при работе в замкнутом топливном цикле / В. И. Савандер, Вин Ту, Б. Е. Шумский // Вестник Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". – 2013. – Т. 2, № 3. – С. 371. – DOI 10.1134/S2304487X13030152. – EDN QCYAEN.

2) Элазака, А. И. И. А. Потенциал спектрального регулирования ВВЭР с учетом выгорания топлива / А. И. И. А. Элазака, Г. В. Тихомиров // Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. – 2020. – № 2. – С. 27-38. – DOI 10.26583/npe.2020.2.03. – EDN HQEHQA.

3) Савандер, В. И. Методика расчета выгорания топлива при спектральном регулировании запаса реактивности в реакторах типа ВВЭР / В. И. Савандер, Вин Ту, Н. И. Белоусов // Вестник Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". – 2012. – Т. 1, № 2. – С. 210. – EDN PDUREP.
4) Reamntk.ru: http://www.reamntk.ru/mediafiles/u/files/2014/Plenar/Semchenkov_YU.M..pdf

5) Белоусов, Н. И. Расчетно-теоретический анализ эффективности применения спектрального регулирования запаса реактивности в реакторах типа ВВЭР / Н. И. Белоусов, Вин Ту, В. И. Савандер // Ядерная физика и инжиниринг. – 2012. – Т. 3, № 1. – С. 67. – EDN OWFHVP.
