Система контроля концентрации радикалов на выходе удаленного источника плазмы, основанной на оптической эмиссионной спектроскопии

Гриднева Г.Н.

Студент третьего курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: gridnevagn@my.msu.ru

В современной микроэлектронике широко используются плазменные методы: обработка поверхностей, в том числе очистка, полировка; травление, осаждение и напыление веществ, и другие технологические процессы. Ключевую роль в этих процессах играют нейтральные радикалы: атомарные водород, кислород, фтор, концентрация которых непосредственно определяет скорость и качество обработки. Существующие методы диагностики либо инвазивны, либо не позволяют проводить измерения в реальном времени, что ограничивает возможности управления технологическими процессами.

В данной работе разрабатывается автоматизированная система неинвазивного контроля концентрации нейтральных радикалов в реальном времени для перехода от управления внешними параметрами установки (давление, мощность и т.д.) к непосредственному контролю концентрации радикалов участвующих в химических реакциях. Применяется метод актинометрии, основанный на сравнении интенсивности спектральных линий исследуемого атома и химически инертного газа - актинометра:

[X][Y]= CYXIXIY- αξ,

где [X] – концентрация вещества X, [Y] – концентрация вещества-актинометра Y, CYXCYX – коэффициент актинометрии вещества X по Y, IX – интенсивность излучения вещества X, IY – интенсивность излучения вещества Y, в общем случае зависящий от давления, температуры и формы функции распределения электронов по энергии, α – отношение констант скорости возбуждения электронным ударом актинометра и вещества X соответственно, ξ – отношение концентраций актинометра и частиц газа.

В настоящее время создается аппаратно-программный комплекс с применением платформы LabVIEW, включающий модули сбора данных со спектрометра, цифровой обработки спектров, расчета концентрации.

Литература

[1] Lopaev D.V., Smirnov A.V. Diagnostics of Heterogeneous Processes with the Participation of Radicals by the Time-Resolved Actinometry J. Plasma Physics Reports, 2004.

[2] M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg, Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Wiley, New York, 1994.