Численное моделирование фазового поведения бинарных смесей, включающих углеводороды и диоксид углерода

Волкова В.М.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: volkovavm040929@gmail.com

Нефть и природный газ представляют собой сложные многокомпонентные системы, фазовое состояние которых в пластовых условиях существенно зависит от давления, температуры и состава. Характер фазового поведения определяет эффективность процессов добычи, транспортировки и переработки углеводородов, а также оказывает ключевое влияние на корректность инженерных расчётов [1]. В связи с этим актуальной задачей является развитие и верификация численных методов моделирования фазовых равновесий, применимых к углеводородным системам различного состава.

Особый интерес представляет моделирование систем с участием CO₂, поскольку закачка углекислого газа является одним из перспективных методов увеличения нефтеотдачи истощённых месторождений. Эффективность данного подхода в значительной степени определяется минимальным давлением смешения CO₂ с нефтью, которое, в свою очередь, чувствительно к фазовому поведению системы. Экспериментальное определение минимального давления смешения связано со значительными материальными и временными затратами, что обусловливает актуальность численных методов его оценки.

Целью данной работы является тестирование и валидация численного алгоритма расчёта парожидкостного равновесия углеводородных смесей на примере бинарных систем с использованием кубического уравнения состояния Пенга–Робинсона [3]. Рассматриваемые бинарные смеси используются в качестве базового случая для оценки сходимости алгоритма и корректности воспроизведения экспериментальных данных перед его применением к более сложным многокомпонентным системам.

В работе реализован итерационный алгоритм расчёта коэффициентов фазового равновесия (K-values), основанный на условии равенства летучестей компонентов в газовой и жидкой фазах [2]. В качестве начального приближения использовалась корреляция Вильсона, после чего выполнялось последовательное уточнение K-values с применением уравнения состояния Пенга–Робинсона [3] с учётом бинарных параметров взаимодействия до достижения сходимости по заданному критерию. Алгоритм реализован в виде программы на языке Python и адаптирован для расчёта фазовых равновесий бинарных смесей в широком диапазоне давлений.

Тестовые расчёты выполнены для систем метан–н-гептан при температуре 377,59 К и метан–CO₂ при температуре 250 К. Получены зависимости коэффициентов фазового равновесия от давления, характеризующиеся монотонным уменьшением K-values с ростом давления, что согласуется с физическими представлениями о фазовом поведении данных систем. Сопоставление расчётных результатов с экспериментальными данными показало расхождения на уровне 3–10 % для системы метан–н-гептан и 5–12 % для системы метан–CO₂, что подтверждает корректность реализованного алгоритма.

Реализованный подход создаёт основу для дальнейшего расширения модели на многокомпонентные системы реальных нефтей. Полученные результаты могут быть использованы при численной оценке условий смешиваемости нефти с CO₂ и определении минимального давления смешения.

Литература

- Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: Грааль, 2002.

- Isaeva A., Grushnikov I., Dobrozhanskiy V. Analysis of Vapor–Liquid Equilibrium Parameters of Multicomponent Hydrocarbon Mixtures Using Cubic Equations of State // SPE Russian Petroleum Technology Conference, 2018.

- Peng D.Y., Robinson D.B. A New Two-Constant Equation of State // Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals. 1976.