# Численное моделирование обратной конденсации углеводородов методом прямой минимизации энергии на примере смеси метана и н-гексана

Шарафутдинов А.М.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: amirsharafutdinov2006@gmail.com

Обратная (ретроградная) конденсация представляет собой важное физическое явление, возникающее при разработке газовых и газоконденсатных месторождений. Суть данного явления заключается в том, что при снижении давления из газовой фазы начинает выделяться жидкость. В процессе эксплуатации скважин давление вблизи забоя уменьшается, что приводит к возникновению обратной конденсации. Образующаяся жидкая фаза ухудшает фильтрационные свойства пласта и препятствует притоку газа к скважине, что снижает её производительность. В связи с этим исследование и прогнозирование данного явления является важной задачей, решение которой возможно с использованием методов численного моделирования [1,2].

В настоящей работе явление обратной конденсации изучается с помощью численного моделирования. Для расчета фазовых равновесий смесей углеводородов используется метод прямой минимизации энергии. Ключевой особенностью этого метода является переход от нелинейной задачи о минимизации энергии Гиббса изобарно-изотермической системы к задаче линейного программирования [2]. Решение задачи линейного программирования дает информацию о параметрах системы в термодинамическом равновесии, что позволяет определить фазовое состояние и свойства фаз.

Обратная конденсация изучается на примере бинарной смеси метана и н-гексана. Такой подход позволяет провести валидацию результатов численного моделирования, поскольку для бинарных смесей углеводородов опубликованы экспериментальные данные [3], характеризующие свойства этих смесей в состоянии парожидкостного равновесия. В работе показано, как изменение температуры влияет на процесс обратной конденсации, что может быть использовано для преодоления этого негативного явления в промысловых условиях.

# Литература

- Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: «Грааль», 2002, 575 с.

- Исаева А.В. Численное моделирование обратной конденсации бинарных углеводородных смесей методом прямой минимизации энергии // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2025. Т. 80. № 1. С. 2510903–1-2510903–7.

- Jaubert J.-N., Le Guennec Y., Pin˜a-Martinez A., Ramirez-Velez N., Lasala S., Schmid B., Nikolaidis I., Economou I., Privat R. Benchmark Database Containing Binary- System-High-Quality-Certified Data for Cross-Comparing Thermodynamic Models and Assessing Their Accuracy // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020. V. 59,

№33. P. 14981–15027. DOI: 10.1021/acs.iecr.0c01734.