Применимость аппроксимации метода физической оптики для задачи расчета рассеяния плоской электромагнитной волны на объекте простой формы в промежуточной зоне

Жиров А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: zhirovartemiy@gmail.com

В настоящее время задачи радиолокации, проектирования антенн и stealth-технологий требуют объемных вычислений при решении задач электродинамики, вследствие чего предлагается возможность заменить применение точного, но затратного метода моментов специальной аппроксимацией метода физической оптики для рассеяния плоской электромагнитной волны в промежуточной зоне. Ставится задача найти зависимость величин Е и Н электромагнитного поля с использованием специального приближения для зоны Френеля и определить применимость данного подхода путем сравнения с результатами более точного расчета методом моментов (MoM).

Рассматривается идеально проводящая пластина, электромагнитного поля в промежуточной зоне я ведется по найденным токам на поверхности

Самым трудоемким процессом является вычисление векторных потенциалов Аэ, м,где Аэ- потенциал электрического поля и Ам- потенциал магнитного поля, сами потенциалы рассчитываются приближенно, используется только два слагаемых, получаемых из разложения потенциала в ряд:

Aфренэ, м(R, θ, φ)=exp(-ikR)4πRSjэ, м(x', y')×

×exp{ik[R'cosα-R' 22R(1-cos2α)]}dS

Здесь R - расстояние от начала цилиндрических координат координат (в точке с нулевым значением радиуса) до точки наблюдения, R’ - расстояние от начала координат до точки интегрирования, jэ, м - токи в пластинке, α - угол между векторами R и R’, а S - площадь, занимаемая токами внутри пластины.

В цилиндрической системе координат компоненты электромагнитного поля будут иметь следующий вид:

EΘ=-i2πλWAθфренэ,     Hφ=-EθW

Eφ=-i2πλWAφфренэ,     Hθ=-EφW

ER=0,                          HR=0

где W - волновое сопротивление среды, λ - длина волны.

Для проверки результатов выполняется моделирование аналогичной задачи в программном комплексе Altair FEKO (сравнение представлено на графике). В расчёте используется метод моментов (MoM), обеспечивающий точное решение интегральных уравнений электродинамики без приближений МФО.

Литература

- Марков Г. Т., Сазонов Д. М., “Антенны”, Изд. 2-е, перераб. и доп. М., “Энергия”, 1975

- Sadasiva M. Rao, Donald R. Wilton, Allen W. Glisson, “Electromagnetic Scattering by Surfaces of Arbitrary Shape” // IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. AP-30, NO. 3, 1982, p. 10

- Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. — М.: Советское радио, 1957. — 572 с.