Подход к моделированию газодинамических процессов в камере источника ЭУФ излучения с длиной волны 11.2 нм

Линкова Татьяна Михайловна

Аспирант

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», физтех-школа физики и исследований имени Ландау, Долгопрудный, Россия

linkova.t@phystech.edu

Сегодня в мире активно продолжается развитие технологий фотолитографии в экстремальном ультрафиолетовом (ЭУФ) диапазоне, использующихся для печати микрочипов с проектными нормами критического размера элементов до 10 нм. Использование в фотолитографии длин волн из ЭУФ диапазона приводит к необходимости использовать в установке многослойную отражательную оптику, чтобы избежать интенсивного поглощения излучения рабочего диапазона. Ранее зарубежные и отечественные исследования были сосредоточены на создании источников излучения с длиной волны 13.5 нм [2]. Для генерации полезного излучения в источнике с длиной волны 13.5 нм используется плазма олова. Оловянный источник был подвержен проблеме загрязнения оловом оптических элементов. Проблема загрязнения и создание для источника эффективных систем защиты основного зеркала делают задачу о создании такого источника дорогостоящей и долгой. Это приводит к необходимости в условиях отечественного рынка выбрать другой тип источника для следующего поколения фотолитографии. В России было выбрано направления создания фотолитографа на основе излучения с длиной волны 11.2 нм [3].

Источник излучения с длиной волны 11.2 нм использует газоструйную ксеноновую мишень для генерации плазмы. Лазерный импульс, попадая в газовую струю-мишень преобразует газ в плазму. Далее излучение плазмы фокусируется интерференционным зеркалом. Известно, что ксенон обладает сильным поглощением излучения в ЭУФ области. Ожидается, что ксеноновый источник излучения будет подвержен проблеме фотоионизационного самопоглощения рабочего излучения в газе [1]. Экспериментальное исследование этой проблемы связано с финансовыми ограничениями. А именно, ксенон – дорогой по стоимости газ и проведение большого количества экспериментальных тестов с его использованием может вызвать сложности. Поэтому в задаче необходимо предварительное исследование с помощью инструментов моделирования. Кроме того, моделирование позволяет решать и другие задачи, в которых на сегодняшний день есть нехватка оборудования. Например, возможно изучение вопроса увеличения мощности источника излучения.

Решение задачи предполагает трехмерное газодинамическое моделирование формирования струи-мишени при истечении рабочего газа из узкого сопла под высоким давлением в основную камеру низкого давления. В работе рассматривается способ моделирования газодинамики совместно с плазмой на основе открытой библиотеки OpenFOAM. Моделирование включает в себя рассмотрение объемной и поверхностной химии, а также распространения излучения. Результаты приводятся для простой модельной геометрии с коническим соплом и прямоугольной основной камерой установки.

Литература

- Сидоров А. В. [и др.]. Газовые мишени для точечного источника вакуумного и экстремального ультрафиолетового излучения, поддерживаемого сфокусированным электромагнитным излучением // ЖТФ. 2024. V. 94(7). P. 04.

- Abramenko D. B. [et al.]. Plasma-based sources of extreme ultraviolet radiation for lithography and mask inspection (50th anniversary of the Institute of Spectroscopy, Russian Academy of Sciences) // Phys.-Usp. 2019. V. 62(3). P. 304–314.

- Chkhalo N. I. [et al.]. On the Prospects of Lithography in the Region of Wavelengths Shorter than 13.5 nm // J. Surf. Invest. 2023. V. 17(1). P. S226–S232.