Исследование различных сил, действующих на шатун, с использованием метода конечных элементов

Карьягды Хаджи Али

Студент,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: alikrygdi@gmail.com

Метод конечных элементов работает по принципу «от части к целому». Конечные элементы применяются путем разделения конструкций на различные элементы. Первое и наиболее распространенное применение этого метода — анализ напряжений. Конечные элементы представляют собой конструкции элементов, решаемые с помощью компьютера, из-за сложности формулировки реальной геометрии. После этого процесса к каждой сетке с более простой геометрией применяются известные математические и физические формулы.

Реальное геометрическое тело сложно полностью описать с помощью анализа напряжений методом конечных элементов. Поэтому имитационная модель этого тела создается из элементов, которые легко сформировать на компьютере. Затем вычисления выполняются путем применения всех известных физических законов к каждому элементу модели, которая имеет более простую геометрию и состоит из небольших элементов. Для того чтобы все тело можно было разделить на элементы, оно должно иметь взаимосвязанную структуру. Численная модель — это тело, разделенное на элементы на основе его размера и геометрии. В данном исследовании был проведен статический анализ сил, действующих на шатун, передающий мощность от поршня к коленчатому валу в автомобильных двигателях. Материал шатуна — нержавеющая сталь 12X2H4A. Анализ проводился с использованием Ansys Workbench, при этом в месте соединения поршневого пальца и шатуна прикладывались силы величиной 25, 50 и 75 кН. Наблюдалось влияние изменения значений силы на шатун. С увеличением приложенной силы наблюдалось увеличение упругого удлинения, распределения напряжений, деформаций и значений касательного напряжения. Использовалась тетраэдрическая сетка. При приложении силы 25 кН значение напряжения составило 0,0002, значение полной деформации — 38,951 МПа, а значение полной деформации — 0,0021 мм. При приложении силы 50 кН значение напряжения составило 0,00042, значение полной деформации — 77,902 МПа, а значение полной деформации — 0,0043 мм. При приложении силы в 75 кН значение растяжения составило 0,00063, значение напряжения — 106,85 МПа, а значение общей деформации — 0,0065 мм.

Для шатунов материал был выбран в зависимости от температуры цилиндре, давления в цилиндре, объема цилиндра и соответствующих размеров деталей. В данном исследовании в качестве материала для шатунов была выбрана нержавеющая сталь 12X2H4A. Свойства материала приведены в таблице 1. [1]

Таблица 1. Свойства материала из нержавеющей стали

| Плотность (кг/м3) | Коэффициент Пуассона | Модуль упругости (ГПа) | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7840 | 0,3 | 207 | 460 | 250 |

Методы исследования

В качестве метода исследования выбран упомянутый ранее численный метод, называемый методом конечных элементов, с использованием имитационной компьютерной модели. В данном случае для шатуна, подвергаемого статическому анализу, назначены тип и размер сетки, указаны направление приложенной силы, точка крепления и значения, которые необходимо определить. В таблице 2 приведены подробные сведения о сетке.

Таблица 2. Детализация сетки

| Тип сетки | Размер элемента | Средняя площадь поверхности |
| --- | --- | --- |
| Тетраэдр | 3 мм | 259,36 мм2 |

К внутренней поверхности шатуна, где расположен поршневой палец, прикладывались силы величиной 25 кН, 50 кН и 75 кН соответственно. Неподвижной поверхностью считается внешняя поверхность области крепления поршневого пальца к шатуну. Далее был проведен анализ для определения значений общей деформации, упругого напряжения и распределения напряжений.

Результаты исследования (Выводы)

В результате проведённых исследований получены расчетные значения для различных сил, приложенных к шатуну, включая максимальную суммарную деформацию, максимальное упругое напряжение и максимальное распределение напряжений. Они приведены в таблице 3.

Таблица 3. Наибольшие значения суммарной деформации, максимального упругого напряжения и максимального распределения напряжений для различных значений приложенной силы.

| Приложенная сила (кН) | En yüksek toplam deformasyon miktarı (мм) | Наибольшее упругое натяжение (мм) | Наибольшее распределение напряжений (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0021 | 0,0002 | 38,95 |
| 50 | 0,0044 | 0,0004 | 77,90 |
| 75 | 0,0065 | 0,0006 | 116,85 |

Расчеты с использованием метода конечных элементов для приложенных сил 25 кН, 50 кН и 75 кН показали наибольшие значения суммарной деформации, максимального упругого напряжения и максимального распределения напряжений. Было установлено, что эти значения увеличиваются с увеличением приложенной силы. Полученные в данном исследовании значения иллюстрируют поведение шатуна, изготовленного из нержавеющей стали 12X2H4A, и его воздействие на него различных сил.

Литература

- Zhou, Q., Wang, Y., Ji, W. (2010), The finite element analysis of connecting rod of diesel engine, International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, pp. 870-873.

- Zhang, X., Wang, Y., Fang, J. (2012), Dynamic simulation of crank-connecting rod-piston mechanism of internal combustion engine based on virtual prototype technology, Applied Mechanics and Materials, 143-144, pp. 433-436.