Квантовые подходы к алгоритмам стохастической инверсии в применении к задаче сейсмической разведки
Еременко А.М.1

1аспирантка
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: eremenko.am18@physics.msu.ru
Основной целью задачи сейсмической инверсии является поиск решения, в общем случае некорректной, обратной задачи: восстановление распределения параметров геологической среды по детектируемому волновому полю. Зачастую в качестве основного параметра выступает акустический импеданс, но в более сложных задачах дополняется иными сопутствующими параметрами.
Задача разработки практически применимой технологии остается актуальной и по сей день: среди существующих подходов можно найти лишь решения для частных случаев или модельных задач, в то время как универсального подхода для произвольных неоднородных сред ещё не существует. К тому же, при работе с реальными задачами приходится накладывать ряд ограничений и справляться с проблемой ограниченного диапазона измерений.
Ещё одной проблемой является необходимость работать с большими данными. Для хорошего расчета необходимо достаточное количество слоев и кратное им число расчетных параметров. Именно в этом квантовые подходы и идеи, обеспечивающие параллельность вычислений, могут показать своё преимущество перед классическими.
Методы геостатистической инверсии сочетают в себе физическое моделирование в предлагаемых условиях и необходимость поиска решения прямой задачи: на основе известных свойств среды и наборе измерений генерируется набор реализаций, из которых потом выбираются наиболее вероятные (наиболее близкие к описанной модели). Степень проработанности квантовых алгоритмов для подобных задач на данный момент остаётся крайне низкой.

При реализации алгоритма производится итерационный поиск локальных минимумов, и лучшая модель заносится в глобальную реализацию. Сейсмическими трассами заполняется вся исследуемая область, и они рассматриваются как единая глобальная реализация, каждая из которых представляется как куб импеданса или куб набора параметров сейсмических трасс. Вариации высокочастотных и низкочастотных компонент рассматриваются отдельно.

В существующих подходах, из-за сложностей работы с большим объемом данных в классических алгоритмах, рассчитывались не конкретные массивы параметров, а их статистические обобщения. Эти подходы оставляют открытыми вопросы согласованности с регистрируемым волновым полем. Для оптимизации расчетов необходимо сочетать описание информации о резервуаре в виде функций плотности вероятностей с использованием байесовского подхода, и для каждого моделируемого параметра получать аспостериорное распределение.

В исследовании представлены подходы к разработке описанных алгоритмов, включающие рассмотрение вопросов требований к исходным данным, создания физической и статистической моделей, анализа результатов и контроля точности, а также результаты моделирования и результаты расчетов в сравнении с существующими подходами.
Литература
1. Кондратьев И.К., Рыжков В.И., Киссин Ю.М., Шубин А.В. Способы реализации и оценка эффективности сейсмической инверсии.- М.: ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011, 62 с.
2. И.В. Яковлев, Ю.П. Ампилов, К.Е. Филиппова «Почти все о сейсмической инверсии. Часть 2». (Технологии сейсморазведки. 2011-№1. 5-15).
3. Scheidt, C., Li, L. and Caers, J. «Geological Priors and Inversion. In Quantifying Uncertainty in Subsurface Systems» (2018)
4. O.Aydin, J.K.Caers «Quantifying structural uncertainty on fault networks using a marked point process within a Bayesian framework» (Tectonophysics, 2017)
5. M.Le Ravalec, E. Mouche «Calibrating transmissivities from piezometric heads with the gradual deformation method: An application to the Culebra Dolomite unit at the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), New Mexico, USA» (Journal of Hydrology, 2012)
6. B.T.Hoffman, J.Caers «History matching by jointly perturbing local facies proportions and their spatial distribution: Application to a North Sea reservoir» (Journal of Petroleum Science and Engineering, 2007)
7. T. Chen et al., "Prestack Seismic Inversion Driven by Priori Information Neural Network and Statistical Characteristic" in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 62, pp. 1-14, 2024
PAGE  

