Алгоритмы обнаружения коллективных аномалий во временных рядах.

Макеев Даниил Александрович1
1студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: makeev.da21@physics.msu.ru
В настоящее время результаты измерений зачастую поступают в виде временного ряда. Ввиду того что в процессе получения, накопления, и передачи информации между распределёнными точками хранения в данных могут возникать различного рода искажения, актуальной задачей во многих отраслях науки и техники является валидация данных и детектирование аномальных значений. Под аномальным значением понимают [3] значение ряда, не свойственное его ожидаемому поведению.

В литературе [3] выделяют три основных класса: точечные аномалии, коллективные аномалии и аномалии контекста. Аномалии контекста тесно связаны с определёнными условиями появления данных. Точечные аномалии зачастую свидетельствуют о единичных ошибках или сбоях, в то время как коллективные аномалии указывают на существенные изменения в характере наблюдаемой величины или о значительной систематической ошибке измерительного оборудования. Таким образом, значимыми для обнаружения являются именно коллективные аномалии. 

В работе рассматриваются методы обнаружения коллективных аномалий, затрагивающих изменения в спектральном составе сигнала. В таком случае значительные изменения наблюдаются не только непосредственно в спектральных характеристиках сигнала, но и в интегральных статистических признаках. Таким образом, наряду со спектральными методами можно воспользоваться моделями, основанными на учёте этих статистических характеристик.

В качестве частотного метода в исследовании выступает сингулярный анализ спектра (англ. Singular Spectrum Analysis – SSA [1]). Алгоритм адаптирован к поиску аномальных частот при помощи индикаторной функции, отражающей расстояние между подпространством главных компонент исходного ряда и исследуемого значения.
Статистические признаки используются в качестве компонент пространства признаков для другого алгоритма – K-ближайших соседей (англ. K-Nearest Neighbors – KNN [4]). Алгоритм, основанный на методе K-ближайших соседей, устроен следующим образом: для ряда выбирается некоторое окно, в котором подсчитывается статистика. В качестве статистических характеристик, например, использовались длина дуги (приближена ломаной линией) и фрактальная размерность отрезка временного ряда. Оценка фрактальной размерности проводится методом минимальных покрытий, описанным в [2].

Результаты работы двух рассмотренных алгоритмов на тестовых временных рядах приставлены на рисунках 1 и 2. Как видно, лучшим с точки зрения метрики f1-score является алгоритм SSA, однако он является и наиболее вычислительно сложным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для первичных оценок, в случае, когда ошибками второго рода можно пренебречь, алгоритм KNN является предпочтительным. Однако, ввиду его слабой устойчивости к шуму в данных, стоит использовать данный алгоритм с осторожностью, например, проводить им быструю предварительную проверку данных на самом измерительном устройстве перед отправкой или обработкой данных. В то же время сложные алгоритмы, основанные, например, на SSA, имеет смысл применять в крупномасштабном формате, после агрегирования некоторого [image: image1.png]3HaveHus psaaa

3

VIS

MeTton KNN (cTaTuctnyeckme rnpu3Haku)

= BepHO ornpeaenéHHble HopMaslbHble AaHHbIE

6000 8000

= BEPHO OrpeAeNEHHbIE aHOME NN

10000
Bpems

©® Owwbku | posa
12000

*  Owwubku Il posa
14000



количества данных. 

[image: image2.png]3HaveHus psaaa

o o

VIS

= BepHO ornpeaenéHHble HopMaslbHble AaHHbIE

6000 8000

MeTo4 NHANKaTOPHOU (hYHKLNN

= BEPHO OrpeAeNEHHbIE aHOME NN

10000
Bpems

©® Owwbku | posa
12000

*  Owwubku Il posa
14000




Работа выполнена при поддержке гранта фонда «БАЗИС» № 25-2-1-109-1.
Литература

1. Голяндина Н. Э. Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов. Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. — 74 c.
2. Старченко Н.В. Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов: дис. канд. физ.-мат. наук: 05.13.18, 01.01.03. – М., 2005. – 122 с.
3. Anomaly detection: A survey / Chandola, V., Banerjee, A., and Kumar, V. et al. // ACM Comput. Surv. —  2009. —  Vol. 41, no. 3, Article 15 — P.  1 — 58.

4. Nearest Neighbors. User guide. [Электронный ресурс]. — https://scikit-learn.org/ stable/modules/neighbors.html (дата обращения: 02.08.2024).
�


Рис.2 Результаты алгоритма KNN.








�


Рис.1 Результаты алгоритма SSA.








PAGE  

