Компьютерное моделирование воздействия лазерного излучения ближнего ИК-спектра на биологические ткани
Тикунова К.В., 
Аспирант, 3 год обучения
Гольцов А.Н.
Доктор физико-математических наук, доцент
МИРЭА – Российский технологический университет, институт искусственного интеллекта, кафедра биокибернетических систем и технологий, Москва, Россия

E–mail: tikunova@mirea.ru
Ограничения фотодинамической терапии связаны с необходимостью использования фотосенсибилизаторов (ФС) [1]. Перспективное решение — прямая генерация синглетного кислорода с помощью лазерного излучения (ЛИ) ближнего инфракрасного (БИК) спектра (λ=1267 нм) без фотосенсибилизаторов [2]. Разработка безопасных методов такой терапии может расширить её применение в медицине.
Нагрев биологических тканей при воздействии ЛИ БИК спектра зависит от режима (непрерывного/импульсного) и параметров излучения [3]. Оптимизация этих параметров позволяет повысить эффективность и безопасность применения ЛИ в медицине за счёт снижения риска термического повреждения.
При непрерывном режиме лазерного воздействия наблюдается неравномерное распределение температуры в тканях с максимальными значениями в поверхностных слоях и постепенным снижением вглубь ткани. При мощности 0,25 Вт нагрев остается в пределах физиологически допустимых значений, что делает данный режим безопасным для терапевтического применения [3]. При увеличении мощности непрерывного излучения до 1 Вт отмечается существенный рост температуры тканей с более выраженным температурных переходом, что может приводить к нежелательным термическим эффектам. 
Импульсный режим облучения демонстрирует значительные преимущества в плане контроля температурного режима. При мощности 0,25 Вт и импульсной длительности 2 секунды наблюдается относительно равномерное распределение температуры по всем слоям биологической ткани. При повышении мощности до 1 Вт в импульсном режиме сохраняется безопасный температурных профиль, хотя температурный переход становится более выраженным. Межимпульсное охлаждение позволяет минимизировать тепловой эффект и снизить общую термическую нагрузку на ткани. 
Особого внимания заслуживает применение миллисекундных импульсов высокой мощности (100 Вт), при которых даже при значительной пиковой мощности температура может оставаться в физиологически безопасном диапазоне, что открывает новые перспективы для терапевтического применения прямой генерации синглетного кислорода.
Благодарности
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Грант № FSFZ-2026-0007).

Литература
1. Makovik I., Vinokurov A., Dunaev A., Rafailov E., Dremin V. Efficiency of direct photoinduced generation of singlet oxygen at different wavelengths, power density and exposure time of laser irradiation // Analyst,  2023,  Vol. 148,  No. 15,  P. 3559-3564.

2. Sokolovski S.G., Zolotovskaya S.A., Goltsov A., Pourreyron C., South A.P., Rafailov E.U. Infrared laser pulse triggers increased singlet oxygen production in tumour cells // Scientific Reports,  2013,  Т. 3,  C. 3484.
3. Dremin V., Novikova I., Rafailov E. Simulation of thermal field distribution in biological tissue and cell culture media irradiated with infrared wavelengths // Optics Express,  2022,  Vol. 30,  No. 13,  P. 23078-23089.
