Оптические характеристики растворенного органического вещества родниковой воды северо-востока Московской области в разные сезоны 2023-2026 гг.

Гусарова Дарья Сергеевна
Аспирант

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия

E–mail: siren16@yandex.ru
Растворенное органическое вещество (РОВ) является ключевым компонентом природных вод, играя важнейшую роль в глобальном цикле углерода, формировании качества воды и миграции поллютантов [1]. РОВ представляет собой сложную и гетерогенную смесь органических соединений, присутствующих в воде в растворенном состоянии. Поскольку РОВ из-за наличия гуминовых соединений хорошо поглощает ультрафиолетовый свет и флуоресцирует, его спектры с успехом используются при решении важных экологических задач [2]. Спектрально-оптические методы анализа позволяют не только оценить концентрацию, но и охарактеризовать такие свойства органического вещества, как ароматичность, молекулярная масса и доля свежего автохтонного материала по сравнению с гумифицированным.
Родниковые воды формируются в результате сложных процессов инфильтрации и взаимодействия с почвой и породой, реагируя на изменение климатических условий и антропогенную нагрузку. Для урбанизированных территорий, таких как северо-восток Московской области, где родниковая вода традиционно используется населением, гидрохимический режим в аспекте сезонной динамики органического вещества мало изучен. В работе исследованы родниковые воды Щелковского (11 родников), Богородского и Лосино-Петровского городских округов (12 родников) отобранные зимой, весной и летом с 2023 по 2026 гг. Пробы отобраны «под крышку» с фиксацией координат родников, температуры, рН и электропроводности воды. Химическое потребление кислорода (ХПК) определяли методом бихроматной окисляемости с фотометрическим окончанием (спектрофотометр Portlab 501) согласно ГОСТ 31859–2012. Перед спектральными измерениями пробы воды были профильтрованы через нейлоновый мембранный фильтр с размером пор 0.22 мкм. Спектры поглощения РОВ родниковой воды относительно дистиллированной воды регистрировали на спектрофотометре Solar PB 2201 в диапазоне от 200 до 700 нм в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 2 см. В дальнейшем все значения оптических плотностей приводили к длине оптического пути 1 см.
Спектры поглощения света РОВ представляют собой монотонно спадающую спектральную кривую с ростом длины волны, что является типичным для РОВ природного происхождения [2]. Анализ спектров поглощения показал, что оптическая плотность РОВ родниковых вод в коротковолновом УФ диапазоне не превышает 2, что значительно ниже значений оптической плотности для РОВ поверхностных вод региона. Поглощение в УФ диапазоне находилось в согласии с индексами ХПК для групп образцов (меньшие значения ХПК - меньшие оптические плотности). В спектрах поглощения не наблюдали четко выделенные полосы отдельных химических групп или соединений, однако на некоторых спектральных кривых наблюдаются особенности, которые можно отнести к присутствию белковых комплексов (~270 нм). Поглощение при более коротких длинах волн связывают с неароматическими функциональными группами РОВ [5]. Однако в области <230 нм значительный вклад в поглощение могут вносить также неорганические ионы (нитраты, сульфаты, фосфаты) [3]. В видимой области спектра образцы родниковой воды были достаточно прозрачны, значения оптической плотности уменьшались до 0,005, что находится в пределах погрешности измерений спектрофотометра и не позволяет использовать оптические индексы, рассчитанные для видимого диапазона. Поэтому основной анализ оптических индексов РОВ проводился в УФ диапазоне, в котором сигналы статистически значимы и пригодны для интерпретации. Для сравнения были выбраны длины волн 210-215 нм, 254 нм, 265 нм, 280 нм, 300 нм исходя из оптических индексов, которые используются для характеристики спектров РОВ [3, 4]. Для каждого из индексов результаты сопоставлены для разных источников и по разным сезонам отбора проб. Межсезонная изменчивость индексов была значительно меньше, чем разброс значений индексов для разных источников. Для оценки вклада неорганических ионов в поглощение в коротковолновой УФ области проанализированы корреляционные связи между оптической плотностью при 210 и 215 нм [5] и концентрацией нитратов и сульфатов в исследуемых пробах, определенных автором ранее. Сопоставление показало возрастание оптической плотности при повышении концентрации сульфат- и нитрат-ионов. Для уточнения роли сульфатов и нитратов в формировании спектров поглощения родниковых вод планируется проведение дальнейших исследований на модельных растворах.
Таким образом, проведенный анализ оптических свойств РОВ растворенного органического вещества родниковой воды северо-востока Московской области в разные сезоны 2023-2026 гг. показал, что в этих водах содержится небольшое количество РОВ по сравнению с поверхностными водами региона. Основной вклад в формирование спектра поглощения в УФ диапазоне вносят гуминовые соединения с незначительной долей ароматики и белковых комплексов, наличие которых не приводит к появлению отдельных полос в спектрах. Поглощение в коротковолновой области УФ диапазона вызвано присутствием неорганических анионов (сульфат-ион и нитрат-ион); оно заметно на фоне бесструктурной полосы поглощения гуминовых соединений для относительно невысокой концентрации РОВ родниковой воды.
Автор выражает благодарность доценту физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова к.ф.-м.н. Пацаевой Светлане Викторовне за помощь в измерении спектров и интерпретации полученных результатов.
Литература
1. Shi K. et al. Revealing the distribution characteristics and key driving factors of dissolved organic matter in Baiyangdian Lake inflow rivers from different seasons and sources //Science of The Total Environment. – 2024. – Т. 951. – С. 175768.

2. Соколовская Ю. Г., Демиденко Н. А., Краснова Е. Д. и др. Спектральные свойства растворенного органического вещества и их зависимость от глубины в искусственно и естественно отделенных меромиктических водоемах // Оптика и спектроскопия. — 2024. — Т. 132, № 4. — С. 374–382.
3. Her N., Amy G., Sohn J., Gunten U. UV absorbance ratio index with size exclusion chromatography (URI-SEC) as an NOM property indicator //Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA. – 2008. – Т. 57. – №. 1. – С. 35-44.
4. Li P., Hur J. Utilization of UV-Vis spectroscopy and related data analyses for dissolved organic matter (DOM) studies: A review //Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 2017. Т. 47. №. 3. С. 131-154.

5. Edwards A. C., Hooda P. S., Cook Y. Determination of nitrate in water containing dissolved organic carbon by ultraviolet spectroscopy //International Journal of Environmental Analytical Chemistry. – 2001. – Т. 80. – №. 1. – С. 49-59.
