Лазерный локатор для подводного обнаружения объектов

Мысь Д.А.
Аспирант, Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: dima.mys@mail.ru

Рост техногенного воздействия на природу ухудшает экологическое состояние водной среды, что требует эффективных методов контроля состояния подводных объектов (трубопроводов, кабелей, морских платформ) [1]. Традиционные системы подводного наблюдения, построенные по классической схеме с заливающим светом, имеют ограниченную дальность наблюдения (не более 0,7–0,8 Zб прозрачности воды), что связано с высоким поглощением и рассеянием света [2]. Рассеяние света создает помеху обратного рассеяния (ПОР), существенно снижающую контраст изображения.

Целью данной работы является разработка лабораторного макета лазерного локатора с использованием технологии пространственно-временной селекции для повышения дальности и качества подводного наблюдения. Для уменьшения потерь света подсветка объектов осуществляется в сине-зеленой области спектра (520–540 нм), где поглощение в прибрежных водах минимально. Суть метода заключается в использовании коротких наносекундных импульсов подсветки и синхронизированного затвора фотоприемника. Затвор закрыт во время распространения импульса до объекта, что исключает попадание ПОР на фотокатод, и открывается только в момент прихода отраженного сигнала [3].
[image: image1.png]=
5
2
&
=3
=
=}
g
o
5
Z
2
&

oTpaKerHOe OT
NIOBEpXHOCTH 13Ty Helie

Paccemhiit mystek MoeBeKI
OBTeKTa, TIOBEpXHOCTI!

113C Marpmma SONY ICX259AL (poromarsk)

O6BekTHB | > [ [=>

meronol kazpon
25T

BlloK CHIXpOMI A Tepeart

It IpHeMa ciTHaTa

| | McTounmuKk cBeTa (MMITy THCHBIIH T1asep) I <=

KommumaTop 1 paccesius creta

TerupaTop cTpos mimyTbeon





Рис. 1.  Структурная схема подводного лазерного локатора.

Экспериментальные исследования проводились в специальном бассейне НИИ Телевидения на глубине погружения макета до 3,5 м. Мутность воды составляла F = 1,543 ± 0,005 NTU. Объектом исследования служили контуры плитки бассейна и швы между плитками разного цвета. Для увеличения отношения сигнал/шум использовалась подсветка пачкой импульсов (5–10 шт.) с частотой 25 Гц.

В результате были получены изображения и осциллограммы, подтверждающие возможность идентификации контуров подводных объектов.
	[image: image2.png]



	[image: image3.png]uB
14
12
1,0
08
0,6
04

0,2

100 200 300 400 500 600 700 800 900

t, Mkc





	Рис. 2. Результат сьемки при направлении рассеянного пучка в центр перспективы (под прямым углом к стенке бассейна) исследуемого объекта.
	Рис. 3. Осциллограмма при направлении рассеянного пучка в центр перспективы (под прямым углом к стенке бассейна) исследуемого объекта.


Установлено, что интенсивность отраженного сигнала зависит от коэффициента поглощения поверхности (белая плитка отражает сильнее черной). Выявлена необходимость регулирования мощности лазерного излучения минимум на порядок для исключения засветки камеры при съемке высокоотражающих поверхностей.

Разработанная конструкция лазерного локатора позволяет получать качественные изображения подводных объектов и выявлять дефекты их поверхности. Для практического применения требуется доработка системы управления мощностью излучения и адаптация к различным условиям мутности воды.

Литература
1. Davydov V. V., Dudkin V. I., Grebenikova N. M. On the Possibility of Express Recording of Nuclear Magnetic Resonance Spectra of Liquid Media in Weak Fields // Technical Physics. 2018. Vol. 63(12). P. 1845–1850.

2. Nosov V. N., Kaledin S. B., Ivanov S. G. Remote Tracking to Monitor Ship Tracks at or near the Water Surface // Optics and Spectroscopy. 2019. Vol. 127(4). P. 669–674.

3. Nikolaev D., Chetiy V., Dudkin V. Determining the location of an object during environmental monitoring in conditions of limited possibilities for the use of satellite positioning // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 578(1). P. 012052.

