Особенности применения сверхразрешающих алгоритмов радиолокации при детектировании движущихся целей в условиях фоновой помехи

Курганов Д.В.1, Захаров П.Н.2, Демин Д.С.3

1 аспирант,  2 доцент, к.ф.-м.н., 3 сотрудник

1,2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

1,2,3 ООО “Микроволновая электроника”

E–mail: kurganovdv@my.msu.ru

Ключевым свойством радиолокационной системы является разрешение, определяющее способность различать близко расположенные цели. Повышение разрешения требует расширения полосы сигнала, что в реальных системах ограничено аппаратными возможностями. При этом радиолокационная система должна обеспечивать устойчивое обнаружение движущихся целей в присутствии фоновой помехи.

В работе исследованы два метода повышения разрешения: синтез расширенной частотной характеристики канала путем сшивки поддиапазонов при перестройке несущей частоты (FDR — Frequency Domain Radar)[1] и когерентное расширение сигнала в схеме (FMCW —  Frequency Modulated Continuous Wave) [2].

Целью работы является аналитическое и численное исследование устойчивости алгоритмов при детектировании движущихся целей в условиях фоновой помехи. В рамках исследования проводилось сравнение по следующим критериям:

- эффективность обнаружения движущихся целей (устойчивость к фоновой помехе),

- разрешающая способность,

- время сканирования.

Эксперимент включает численное моделирование радиолокационной сцены с движущейся  целью и фоновой помехой. В ходе моделирования варьировались скорость цели, разрешение по дальности и число импульсов в серии. В качестве метрик использовались эффективная ширина главного пика, уровень боковых лепестков и отношение сигнал/помеха (SINR).

Для алгоритма FDR установлено:

- Наличие минимальной детектируемой скорости при использовании процедуры вычитания портретов ниже которой происходит потеря устойчивого детектирования.

Для FMCW с когерентным расширением установлены:

- Рост уровня боковых лепестков до -15 dB при обработке движущихся целей (Рис. 1)

- Повышение разрешения в N раз требует увеличения числа импульсов в серии в 2N раз, что приводит к пропорциональному росту времени сканирования.

Рис.1 – Дальностные портреты FMCW с когерентным расширением и FDR при обработке движущейся цели (r = 100m, v = 15 м/c); наблюдается рост боковых лепестков

Литература

- Захаров, П. Н., Королев, А. Ф., Митрофанов, Е. В., Сухоруков, А. П., & Черепенин, В. А. (2014). Экспериментальный макет сверхширокополосной радиолокационной системы на основе ансамбля сигналов OFDM. Электромагнитные волны и электронные системы, 19(2), 51-56.

- Lulu, Amro, and Bijan G. Mobasseri. “High-Resolution Range-Doppler Maps by Coherent Extension of Narrowband Pulses.” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 56, no. 4 (2020): 3099–112.