Анализ закона Пашена на основе подобия процессов электропереноса

Касаткин А.М., Ильина С.И., Равичев Л. В., Ситников И. А.

Студент, 1 курс магистратуры

РХТУ имени Д. И. Менделеева, кафедра процессов и аппаратов химической технологии, Москва, Россия

E-mail: sasha.kasatkin@inbox.ru

Закон Пашена является фундаментальной эмпирической закономерностью для описания физики электрического разряда. Как известно, эксперименты Пашена установили зависимость разрядного напряжения от давления в системе и расстояния между электродами, как их взаимного воздействия, то есть от произведения этих величин, что выражается как

Uпр=f(pL)	(1)

где Uпр – разрядное напряжение, p – давление в системе, L – расстояние между электродами [1].

При этом наблюдаются отклонения от закона Пашена в крайних значения области pL, которые в свою очередь вызывают вопрос необходимости установления граничных условий применимости закона. В свою же очередь, объяснение отклонений требует выявления новых зависимостей и моделей поведения рассматриваемой системы.

Таким объяснением может являться подход, предложенный в работе [2]. На основании которого закон газовых разрядов может быть выражен через электрическое число Пекле, полученное из уравнение конвективной электропроводности и представлено как

Peq=fpL=kdpL	(2)

где kd является константой, определяемой электрическими, геометрическими и термодинамическими параметрами системы [2]. При этом постоянство электрического критерия Пекле обуславливает, подобие электрических процессов в газовой фазе, что изначально и описал Пашен. Данный подход к описанию позволяет аналитически локализовать отклонения от закона Пашена к изучению нарушения линейности взаимосвязи плотности тока и напряженности тока, а также к необходимости учета неоднородности электрического поля.

Развитие теории об электропереносе в данном ключе позволяет уточнить модели электротехнологических процессов, что повысит точность расчета аппаратов за счет учета большего количества факторов и их взаимосвязей. Это в итоге позволит более точно масштабировать результаты лабораторных экспериментов на промышленные процессы.

Литература.

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А., Лопаткин С. А. Техника высоких напряжений / Курс лекций для бакалавров направления 140200 «Электроэнергетика» – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 119 с.

2. Равичев Л.В. , Ильина С.И., Ситников И.А., Ситников А.В. ЗАКОН ПАШЕНА КАК СЛЕДСТВИЕ ПОДОБИЯ В КОНВЕКТИВНОМ ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСЕ // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра ( (Донецк, 5–7 ноября 2025 г.). - Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. - Т. 2. - С. 124 – 126