Расчёт спектра вторичных нейтронов возникающих в системе пассивного рассеяния с гребенчатым фильтром.

С.А. Зеленова1, И.Ф. Жаринов1, А.А.Щербаков1,2

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E–mail: zelenovasa@my.msu.ru

В настоящее время протонная лучевая терапия является одним из перспективных методов лечения онкологических заболеваний. Главным преимуществом данного метода лучевой терапии является возможность обеспечения более точной доставки дозы к целевому объему, минимизируя воздействие ионизирующего излучения на окружающие здоровые ткани. Такой результат возможен благодаря особенности взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом: они отдают основную часть своей энергии в конце своего пути, стремительно ионизируя атомы среды.

Для достижения требуемого распределения дозы при помощи метода пассивного рассеяния используются два вида модуляторов энергии: гребенчатый фильтр или колесо модулятора. При прохождении протонного пучка через коллимационную систему, а также биологические ткани, в результате ядерных взаимодействий могут рождаться вторичные частицы: фотоны, протоны и нейтроны. Последние, обладая высокой относительной биологической эффективностью, могут вносить неучтенный вклад в эквивалентную дозу, получаемую пациентом[1]. Одним из главных источников вторичных нейтронов является система пассивного рассеяния, поскольку она состоит из большого количества элементов с высоким значением зарядового числа[2]. Актуальной проблемой современных исследований этой сферы является учет и уменьшение доз от вторичных частиц.

В настоящей работе для изучения характеристик вторичных нейтронов, прошедших коллимационную систему пассивного рассеяния, было проведено численное моделирование при помощи программного инструментария Geant4, основанного на методе Монте-Карло.

В моделировании для получения модифицированного пика Брэгга моноэргетичный пучок фотонов после прохождения коллимационной системы нормально падает на гребенчатый фильтр. После этого модифицированный пучок нормально падает на поверхность водного фантома--куба. Было получено глубинно--дозовое распределение, а также был исследован спектр вторичных нейтронов, образовавшихся в результате похождения протонов через коллимационную систему и фильтры.

- Brenner David J. and Hall Eric J. Secondary neutrons in clinical proton radiotherapy: A charged issue // Radiotherapy and Oncology. — 2008. — Feb. — Vol. 86, no. 2. — P. 165–170.

- Rasouli Fatemeh Sadat. A Monte Carlo simulation study on the secondary neutron dose in passive proton therapy // Radiation Physics and Engineering. — 2022. — Feb. — Vol. 3.