Исследование и разработка реактора газификации низкотемпературного биоугля опила для получения водорода

Пономарев С.А.1,2, Сулейманов Х.А.2, Куликова М. В.2

1 студент 4 курса специалитета

1 МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

Email: saponomarev@ips.ac.ru

Интеграция биомассы в современные процессы нефтегазохимии и углепереработки затруднена вследствие высокого содержания кислорода, нестабильного состава и низкой энергетической ценности. Одним из базовых процессов углепереработки является процесс газификации, который может рассматриваться не только как процесс получения высокоэнергетических газов, но и экологически чистого водорода, используя в качестве сырья низкотемпературно обработанную биомассу (биоуголь)[1].

Процессы газификации ископаемых углей достаточно подробно изучены для реакторов с неподвижным и псевдоожиженным слоями [2]. Однако систематизированных данных о газификации биоуглей, а именно о химизме процесса, операционных параметрах и аппаратурном оформлении, в настоящее время ограниченное количество. Вследствие этого, изучение углерод-нейтральных процессов получения газообразных продуктов термодеструкции биоуглей является актуальной задачей [3].

Целью данного исследования является изучение процессов паровой газификации биоугля с получением газа, обогащённого водородом, и формирование на основе полученных данных предпосылок для разработки реактора циклического типа с псевдоожиженным слоем для газификации биоугля.

В данной работе биоугли были получены методами низкотемпературной обработки опила – торрефикацией и гидротермальной карбонизацией (ГТК) при 250°С в течение 2 ч. Для определения физико-химических свойств были применены такие методы как элементный анализ, ТГА/ДСК и СЭМ. Газификацию биоугля проводили в проточном реакторе при температурах 600, 700 и 800°С в течение 1 ч. Установлено, что состав газов газификации зависит от метода получения биоугля. Так максимальное содержание H2 составило 72 мол. % при 800°С для биоугля, полученного при ГТК опила. Объяснены полученные закономерности.

На основании полученных результатов сформулированы требования к перспективной реакторной схеме, оснащенной усовершенствованной системой подачи твердого сырья в реакционную зону, с циклическим движением частиц, которая расширит области температурных и газовых режимов газификации, упростит эксплуатацию из-за отсутствия в самом реакторе отходов, а также позволит совмещать режимы работы газификатора биоугля с подвижным слоем и со стационарным слоем.

Литература

- Varkolu M. et al. Recent advances in biochar production, characterization, and environmental applications // Catalysts. 2025. V. 15. №. 3. P. 243.

- Sansaniwal, S.K., Pal, K., Rosen, M.A. and Tyagi, S.K. Recent advances in the development of biomass gasification technology: A comprehensive review // Renewable and sustainable energy reviews, 72. 2017. PP. 363-384.

- Cay H., Duman G., Yanik J. Two-step gasification of biochar for hydrogen-rich gas production: effect of the biochar type and catalyst // Energy & Fuels. 2019. V. 33. №. 8. P. 7398-7405.