Современные подходы к интенсификации процессов абсорбции: роль конструкции контактных устройств

Ибатуллина Д.Э.1, Хамидуллин Р.Н.2

Студент, 1 курс магистратуры

1ФБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Институт электроэнергетики и электроники, Казань, Россия

2ФГБОУ ВО «Казанский научно-исследовательский технологический университет, Казань, Россия

E-mail: ibatullinadiana14@gmail.com

Абсорбция является одним из наиболее распространённых методов очистки газовых потоков и извлечения компонентов из газовых смесей. Эффективность процесса во многом зависит от конструктивных особенностей абсорбционных аппаратов и условий их эксплуатации. Поэтому анализ преимуществ и ограничений различных типов абсорберов представляет значительный практический интерес.

Целью работы является сравнительный анализ современных типов абсорберов и выявление их основных преимуществ и ограничений.

В промышленной практике наиболее широко применяются насадочные, тарельчатые и сетчатые абсорберы, различающиеся конструктивными особенностями и гидродинамическими характеристиками. Эффективность функционирования абсорбционных аппаратов определяется их конструктивными особенностями, гидродинамическими характеристиками и условиями эксплуатации [1]. Насадочные абсорберы обеспечивают высокую удельную площадь межфазного контакта и относительно низкое гидравлическое сопротивление, что способствует увеличению коэффициента массопереноса; их применение целесообразно для газовых потоков с умеренной концентрацией примесей, однако эксплуатация ограничена чувствительностью к механическим загрязнениям и осадкообразованию. Тарельчатые абсорберы характеризуются стабильной гидродинамикой при переменных нагрузках и высокой степенью очистки, что делает их предпочтительными при высоких требованиях к качеству абсорбции, несмотря на повышенные капитальные и энергетические затраты. Сетчатые (волокнистые) абсорберы демонстрируют высокую эффективность улавливания дисперсных капель и мелкодисперсных аэрозолей, что обеспечивает их применение при насыщенных или загрязнённых газовых потоках, хотя их пропускная способность и механическая устойчивость ограничены [2].

Комплексный выбор типа абсорбера должен базироваться на анализе физико-химических свойств фаз, массовой нагрузки, требуемой степени очистки и технологических условий эксплуатации, что позволяет оптимизировать эффективность процесса и снизить эксплуатационные издержки.

Таким образом, эффективность и область применения абсорберов определяются их конструктивными особенностями и гидродинамическими характеристиками. Рациональный выбор типа аппарата на основе физических свойств фаз и технологических требований позволяет оптимизировать процесс абсорбции и повысить его производительность.

Литература

1. Лаптева Е. А., Башаров М. М., Лаптев А. Г. Сравнительные характеристики эффективности насадочных контактных устройств в газосепараторах аэрозолей / Е. А. Лаптева, М. М. Башаров, А. Г. Лаптев // Herald of Technological University. — 2023. — Т. 26, № 5. — С. 25-33.

2. Вайтехович П. Е., Мытько Д. Ю. Сравнительный анализ эффективности регулярных насадок для массообменных аппаратов // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. — 2020.