Минимизация эффекта тепловой линзы за счет интенсификации теплоотвода.

Егорова А.А.

Школьница, 10 класс

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

МОУ Лицей №11, Йошкар – Ола, Россия

Email: tonyaegorova16@gmail.com

Актуальность: эффект тепловой линзы, возникающий из-за неравномерного нагрева активных элементов твердотельных лазеров, является ключевым фактором, ограничивающим мощность и качество лазерного излучения. Существующие методы охлаждения направлены на отвод тепла от элемента в целом, но не решают проблему внутреннего радиального градиента температуры.

Цель работы: экспериментальное обоснование эффективности пассивного подавления тепловой линзы с помощью многослойной структуры, создающей контраст теплопроводности между активной зоной и периферийными каналами теплоотвода.

Решение: проведен сравнительный тепловизионный анализ двух макетов: монолитной пластины из кварцевого стекла (модель классической среды) и композитной пластины с высокопроводящими серебряными каналами (контраст теплопроводности >300 раз). Оба образца нагревались лазером мощностью 100 мВт, фиксировался максимальный перепад температуры (ΔTmax) как критерий термооптических искажений.

Ключевые результаты: в идентичных условиях нагрева многослойный образец продемонстрировал снижение максимального перепада температуры до 3,2°C, тогда как для монолитного образца этот показатель составил 3,5°C. Снижение ΔTmax на 9% достигнуто, несмотря на более выгодные условия осевого теплоотвода монолитного образца (большая толщина), что подтверждает определяющую роль контраста теплопроводности.

Вывод: доказана работоспособность принципа пассивной термокомпенсации за счет создания направленных высокопроводящих каналов. Предложенный подход позволяет выравнивать температурное поле в рабочей зоне и минимизировать причину тепловой линзы на этапе изготовления элемента без усложнения оптической схемы.

Список использованной литературы:

Звелто О. Принципы лазеров. – М.: Мир, 2008.

Тарасов Л.В. Физика лазеров. – М.: Наука, 1981.

Koechner W. Solid-State Laser Engineering. – Springer, 2013.

Введение в физику лазеров Савельев – Трофимов Андрей Борисович физфак МГУ.