Формирование полиэлектролитных покрытий стенок кварцевого капилляра

с хиральным селектором для выявления энантиомерного разделения

биологически активных соединений

Зиангирова Э.Р.1, Колобова Е.А.1, Новикова Д.С.2, Карцова Л.А.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Институт химии СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

2СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ziangirova-e@mail.ru

Определение энантиомеров биологически активных соединений – актуальная задача биоаналитической химии, поскольку наряду с положительным эффектом одного из изомеров, может проявиться крайне нежелательный – второго. Метод капиллярного электрофореза (КЭ) имеет принципиальные резервы в решении подобных задач благодаря возможности реализации различных режимов разделения аналитов с участием модификаторов электрофоретических систем.	В качестве модификаторов успешно зарекомендовали себя полиэлектролиты [1]. Формирование покрытий на их основе возможно за счет физической адсорбции при чередовании противоположно заряженных слоев. Этот способ характеризуется высокой воспроизводимостью и легкостью в исполнении, что выгодно отличает его от ковалентного закрепления модификаторов на внутренних стенках кварцевого капилляра. Модификатор, входящий в состав внешнего слоя, должен обладать хиральными центрами для распознавания одного из энантиомеров.

Данная работа направлена на поиск условий формирования физически адсорбированных полислойных покрытий в КЭ с использованием различных полиэлектролитов (полидиаллилдиметиламмоний хлорид, поли-L-лизин, хитозан), а также полидофамина в качестве связующего (первого) слоя и мальтодекстрина. И хитозан, и мальтодекстрин, в отличие от других, обладают множеством хиральных центров, поэтому могли бы обеспечить энантиомерное разделение.

На сформированных покрытиях установлены зависимости скоростей электроосмотического потока от рН (диапазон 2-7) фонового электролита, получены СЭМ-снимки внутренних поверхностей капилляров. Показано, что трехслойные покрытия на основе выбранных полиэлектролитов отличаются большей стабильностью по сравнению с монослойными.

Полученные покрытия обеспечили разделение энантиомеров β-блокаторов (карведилол, пропранолол) и нестероидных противовоспалительных средств (кетопрофен, кеторолак) с применением двухфазных хиральных систем (один хиральный селектор - в составе стационарной фазы, другой - в фоновом электролите). Для выявления порядка миграции энантиомеров в пробу вводили индивидуальные изомеры.

Независимо проведено изучение устойчивости комплексов хиральный селектор-энантиомер расчетными методами: смоделированы возможные структуры комплексов с помощью докинга и вычислены их энергетические параметры. Результаты позволяют говорить о наличии взаимодействий между хиральным селектором и энантиомером с образованием комплексов гость-хозяин и формированием водородных связей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 24-13-00378.

Литература

1. Fanali C., Della Posta S., Fanali S. Capillary electrochromatography applied to drug analysis // Journal of Chromatography Open. 2021. P. 100015.