Синтез и исследование новых распределенных термоэластопластов -полидиметилсилоксан-mod-уретановых сополимеров

Суханов В.И.1,2, Миленин С.А.2, Мигулин Д.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1МФТИ, физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Долгопрудный, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: sukhanov.vi@phystech.edu

ПДМС-уретановые сополимеры представляют собой термопластичные полимерные материалы с уникальными физико–химическими характеристиками, сочетающими в себе свойства ПДМС и уретановых фрагментов: низкую температуру стеклования, высокую термическую и окислительную стабильность, гидрофобность, вязкоупругость, механическую прочность и пр.

На данный момент линейный ПДМС-уретановые блок-сополимеры являются достаточно хорошо исследованными представителями такого класса материалов и применяются в различных отраслях промышленности.

В свою очередь ПДМС-уретановые сополимеры с распределёнными привитыми к основной силоксановой цепи уретановыми фрагментами в научной литературе не описаны.

С использованием реакций азид-алкинового циклоприсоединения на основе ранее полученных поли-3-азидопропил-метилсилоксан-стат-диметилсилоксанов [1, 2] впервые были синтезированы и охарактеризованы новые ПДМС-mod-уретан термопластичные сополимеры с привитыми распределёнными уретановыми фрагментами (Рис. №1).

Рис. №1 Структура распределенного ПДМС-уретанового сополимера

Благодаря ряду уникальных физико-химических свойств - хорошей адгезии, аморфности, низким температурам стеклования новые кремнийорганические сополимеры потенциально могут найти эффективное применение в качестве термопластичных для композитных материалов защитных, морозостойких, антикоррозионных, гидрофобных, а также антибактерицидных покрытий и герметиков.

Благодарность: работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 25-23-01001.

Литература

1. Acid-Catalyzed Rearrangement of Azidopropyl-Siloxane Monomers for the Synthesis of Azidopropyl-Polydimethylsiloxane and Their Carboxylic Acid Derivatives / S. Milenin, F. Drozdov, K. Bezlepkina [и др.] // Macromolecules. 2021. Vol. 54, № 6. P. 2921–2935.

2. Безлепкина К.А., Миленин С. А., Дроздов Ф. В., Музафаров А.М.. Способ получения метилсилоксановых сополимеров с азидопропильными и гидридсилильными функциональными группами. RU2799808C2. 2023.