Синтез бис-(метилдиэтоксисилокси)дифенилсилана и термостойких связующих на его основе

Новикова Е.Г.

Студент, 2 курс магистратуры

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,

лаборатория синтеза элементоорганических полимеров, Москва, Россия

E-mail: nov.liz@mail.ru

В свете постоянного интереса к MQ-сополимерам и кремнийорганическим связующим и их растущему применению, в научной литературе существует много различных методов их синтеза. Наиболее широко применяемый – это гидролитическая поликонденсация органохлорсиланов, который имеет ряд недостатков, в том числе связанных с утилизацией отходов. При использовании этого метода для получения органорастворимых кремнийорганических связующих, обычно используют подходы, такие как увеличение количества воды и применение органических растворителей, совместимых с водой. Чтобы избежать образования гелей при гидролитической поликонденсации хлорсиланов, можно их заменить на алкоксисиланы в качестве исходных мономеров.

Поэтому в данной работе был использован метод гидролитической поликонденсации в активной среде, которой является безводная уксусная кислота. С его помощью могут быть получены полисилоксаны различной структуры, включая органоциклосилоксаны и высокомолекулярные полимеры линейного, циклического или разветвленного строения [1]. Этот метод является эффективным и универсальным способом поликонденсации, который обеспечивает равномерность реакционной смеси на всех этапах процесса, обеспечивает полное превращение алкоксисилановых групп и компенсирует различия в реактивности используемых органоалкоксисиланов, что гарантирует высокую однородность конечного продукта [2].

Целью данной работы является синтез связующего на основе бис-(метилдиэтоксисилокси)дифенилсилана. Схема получения представлена рис.1.

Рис. 1. Общая схема получения связующих гидролитической поликонденсацией в активной среде

В данной работе будет проведено сравнение двух подходов: первый – на основе конденсации двух мономеров – дифенилдиметоксисилана и метилтриэтоксисилана; и второй – из прекурсора бис-(метилдиэтоксисилокси)дифенилсилана. Будет изучены различия полученных этими методами связующих (влияние на молекулярно-массовые и другие характеристики), будет проведено изучение их термической сшивки.

Литература

- Egorova E.V., Vasilenko N.G., Demchenko N.V., Tatarinova E.A., Muzafarov A.M. Polycondensation of alkoxysilanes in an active medium as a versatile method for the preparation of polyorganosiloxanes // Dokl. Chem. 2009. Vol. 424. P. 15–18.

- Музафаров А.М., Татаринова Е.А., Егорова Е.В., Мешков И.Б. Полифенилдиметилсилоксановые связующие вещества и способ их получения. Патент РФ № 2422472, 2011.