Перспективы получения медицинских изотопов рения на ускорителях электронов

Кузьменков А.А.

Аспирант, 2 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kouzteak@gmail.com

Традиционно медицинские радионуклиды получают на ядерных исследовательских реакторах и ускорителях тяжёлых заряженных частиц. В настоящее время активно изучается возможность применения фотоядерных реакций с вылетом заряженных частиц (γ, pXn), в качестве эффективного альтернативного метода наработки изотопной продукции с использованием ускорителей электронов. Развитие этого подхода призвано повысить технологическую гибкость производства и сделать радиофармпрепараты более доступными [1, 2].

Нами проводятся исследования возможности получения медицинских изотопов рения при облучении мишеней осмия естественного изотопного состава тормозным излучением ускорителей электронов. Экспериментальные исследования выполнены на разрезном микротроне НИИЯФ МГУ с граничной энергией тормозного излучения 55,5 МэВ и медицинском ускорителе Varian Trilogy c граничной энергией тормозного излучения 23 МэВ. Измерения облученных мишеней проводились методами γ-спектрометрического анализа. Моделирование тормозных спектров ускорителей и условий экспериментов проводилось с использованием транспортного кода GEANT4. Теоретические расчеты средневзвешенных по потоку тормозного излучения были выполнены в рамках статистических моделей ядерных реакций с использованием кода ядерных реакций TALYS. В ходе работы определены экспериментальные средневзвешенные сечения фотоядерных (γ, pXn)-реакций и оценены выходы активности образующихся радионуклидов рения.

Показано, что при выбранных условиях облучения возможно достижение терапевтически значимых активностей целевых радионуклидов. При этом вклад долгоживущих примесей не превышает 1–2%, что соответствует требованиям к медицинским радионуклидам. Установлено, что оптимизация параметров тормозного излучения позволяет увеличить выход целевых изотопов и минимизировать сопутствующую активность.

Ключевыми преимуществами ускорительного фотоядерного метода являются:

– возможность организации производства медицинских изотопов непосредственно на базе клиники;

– снижение зависимости от реакторной инфраструктуры;

– получение радионуклидов с низким уровнем радионуклидных примесей;

– сокращение времени доставки радиофармпрепарата в отделение радионуклидной терапии;

– уменьшение дозовой нагрузки на пациента за счёт повышения изотопной чистоты.

Исследование инновационных способов получения медицинских изотопов открывает перспективы для создания более гибкой, безопасной и доступной системы производства радиофармпрепаратов.

Литература

1. Bodei L. et al. Radiotheranostics in oncology: current challenges and emerging opportunities // Nature Reviews Clinical Oncology 2022 Т. 19. №. 8. С. 534-550.

2. Wang Y. et al. Production review of accelerator-based medical isotopes // Molecules 2022 Т. 27. №. 16. С. 5294.