Кинетика выделения молекулярного хлора при озонировании и УФ-облучении хлоридных растворов

Оруджов А.О.1, Леванов А.В.2, Исайкина О.Я.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Баку, Баку, Азербайджан

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: avraamorujov1@gmail.com

Исследование реакции озона с хлорид-ионом представляет интерес в связи с её ролью в природных и промышленных процессах. В природе эта реакция может служить источником активного хлора, приводящего к разрушению озона, а также приводить к образованию токсичных хлоркислородных анионов – хлората и перхлората [1]. В промышленности взаимодействие О3 с Cl− можно использовать для очистки технологических растворов от хлорид-ионов, которые удаляются из растворов в виде Cl2 [2]. В обычных условиях термическая реакция О3 с Cl− в водном растворе имеет небольшую константу скорости [3]. Поэтому значительный интерес представляет поиск и выявление условий интенсификации окисления хлорид-ионов озоном. Известно, что эффективность окисления различных субстратов озоном значительно возрастает при УФ-облучении.

В настоящей работе исследовано выделение молекулярного хлора при взаимодействии хлорид-ионов с озоном в водном растворе под действием УФ-излучения (λ = 254 нм). Изучено влияние интенсивности излучения, концентраций озона и хлорид-иона, кислотности среды и присутствия катализатора на скорость выделения Cl₂. Установлено, что в умеренно кислых растворах хлорида натрия (pH 2) УФ-облучение существенно интенсифицирует процесс по сравнению с темновой реакцией; фотохимический процесс катализируется ионами Fe³⁺.

Ускорение окисления Cl⁻ в фотохимической реакции O₃ с Cl⁻(aq) обусловлено дополнительным каналом через гидроксильные радикалы OH˙, образующиеся при фотолизе озона. Радикал OH˙ окисляет Cl⁻ до Cl₂˙⁻, далее образуется HOCl по реакциям:

Cl2˙– + O3 → ClO˙ + Cl– + O2, ClO + H2O2 → HOCl + HO2˙ [4],

а HOCl в кислой среде протонируется до Cl2. Перекись водорода Н2О2, которая является главным продуктом фотолиза озона в водном растворе, в рассматриваемой реакционной системе проявляет восстановительные свойства. Она ингибирует образование и выделение молекулярного хлора, поскольку эффективно взаимодействует с Cl2, Cl2˙– и восстанавливает их до хлорид-иона.

Следует отметить, что наблюдаемые высокие значения скорости выделения Cl₂ на количественном уровне не полностью объясняются известными механизмами. Фотохимическая реакция O₃ с Cl⁻(aq) может быть перспективной для разработки методов дехлорирования водных растворов неорганических хлоридов.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ».

Литература

1. Леванов А. В., Исайкина О. Я., Лунин В. В. Кинетика и механизм взаимодействия озона с хлорид-ионами // Ж. физ. химии. ‒ 2019. ‒ T. 93, № 9. ‒ C. 1328-1337.

2. Леванов А. В., Оруджов А. О., Исайкина О. Я. Дехлорирование хлоридно-сульфатных растворов с использованием озона // Ж. физ. химии. ‒ 2025. ‒ T. 99, № 2. ‒ C. 237-242.

3. Леванов А. В., Исайкина О. Я., Лунин В. В. Константа скорости реакции озона с хлорид-ионом в водном растворе по механизму переноса атома кислорода // Ж. физ. химии. ‒ 2019. ‒ T. 93, № 6. ‒ C. 835-839.

4. Levanov A. V., Isaykina O. Y., Amirova N. K., Antipenko E. E., Lunin V. V. Photochemical oxidation of chloride ion by ozone in acid aqueous solution // Environ. Sci. Pollut. Res. ‒ 2015. ‒ T. 22, № 21. ‒ C. 16554-69.