Кинетика первичных реакций трифенилметановых и индигоидных красителей с озоном в водном растворе

Аббасова Ф.Ф.1, Леванов А.В.2, Исайкина О.Я.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Баку, Баку, Азербайджан

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: filyamy@mail.ru

Загрязнение воды отходами промышленности является одним из серьезнейших вызовов, стоящим перед человечеством. Значительную опасность представляют сточные воды, содержащие красители, широко используемые в текстильной, кожевенной, бумажной, лакокрасочной и пищевой и других отраслях промышленности. Даже при низких концентрациях, красители очень сильно воздействуют на экологическую ситуацию и пищевые цепочки в водной среде, так как ухудшают доступность солнечного излучения, изменяют его спектр, и тормозят фотосинтез. Кроме того, большинство красителей являются токсичными для обитателей водоемов. Для очистки сточных вод от примесей красителей используются разнообразные физические и химические методы, причем весьма эффективным и перспективным методом является окислительная минерализация с использованием озона [1]. Использованию озона для удаления красителей посвящено множество работ, однако подавляющее большинство из них имеет узкую практическую направленность и не рассматривает реальные физико-химические механизмы озонирования красителей в водных растворах. Согласно доступной нам информации, в литературе отсутствуют данные о константах скорости реакций различных красителей с озоном в водном растворе. Единственное исключение − краситель индиготрисульфонат, константа скорости его реакции с озоном известна [1].

Наша работа посвящена определению констант скорости реакций распространенных трифенилметановых и индигоидных красителей с озоном в водном растворе. Эти реакции являются быстрыми, поэтому для нахождения констант мы применяли метод конкурирующих реакций. Методика измерений была адаптирована с учетом определения концентрации красителей спектрофотометрическим методом. В предварительных экспериментах было подобрано оптимальное вещество сравнения, которым в условиях наших экспериментов оказался нитрит-ион NO2−. Всего в нашей работе исследовано восемь трифенилметановых красителей: бриллиантовый зелёный, малахитовый зелёный, бриллиантовый синий, бромфеноловый синий, бромтимоловый синий, фуксин, фенолфталеин, крезолфталеин, а также индигоидные красители индиготрисульфонат, индигокармин, индигомоносульфонат, для которых найдено отношение значений констант скорости реакций с озоном красителя (kкраситель+О3) и нитрит-иона (kNO2-+О3) при комнатной температуре и рН 6.5 – 9.5. Величина kNO2-+О3 хорошо известна [2], что позволило нам определить константы скорости реакций красителей с озоном.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ».

Литература

1. Chemistry of Ozone in Water and Wastewater Treatment. From Basic Principles to Applications. / von Sonntag C., von Gunten U. ‒ London: IWA Publishing, 2012. ‒ 320 с.

2. Hoigné J., Bader H., Haag W. R., Staehelin J. Rate constants of reactions of ozone with organic and inorganic compounds in water - III. Inorganic compounds and radicals // Water Research. ‒ 1985. ‒ T. 19, № 8. ‒ C. 993-1004.