Извлечение диоксида серы из отходящих газов металлургических производств с помощью мембранного газоразделения

Набок Д.А.1,2, Шалыгин М.Г.2

Студент, 4 курс бакалавриата/2026

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет биотехнологии и промышленной экологии, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: nabok@ips.ac.ru

Проблема загрязнения атмосферы диоксидом серы (SO2) – распространенным компонентом выбросов химической промышленности, тепловой энергетики, а также чёрной и цветной металлургии – крайне актуальна в настоящее время [1, 2]. При окислении SO2 кислородом в стратосфере образуется SO3, при взаимодействии которого с парами воды получается серная кислота, выпадающая в виде кислотных дождей [1]. Для населения, постоянно проживающего на территориях с превышением показателей содержания SO2, наблюдается ухудшение здоровья, поскольку длительное воздействие диоксида серы приводит к воспалению или отёку лёгких, перебоям в сердечной деятельности, нарушению кровообращения и остановке дыхания [3, 4]. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы на территории Российской Федерации являются предприятия металлургического комплекса, среди которых безусловные лидеры предприятия Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский Никель» [3]. Согласно имеющимся данным [5] содержание SO2 в атмосфере г. Норильска в 2023 году превысило ПДК в 24,3 раза, при этом выбросы диоксида серы в атмосферу города от промышленных предприятий на 2023 год составили 1658,4 тыс. т.

В работе рассмотрена возможность применения мембранной технологии для очистки отходящих газов как альтернативы существующим методам ввиду лёгкости интеграции с другими технологическими процессами, модульности, компактности и безреагентности. Был проведен сбор и анализ литературных данных по переносу диоксида серы в мембранных материалах, построена диаграмма «коэффициент проницаемости – селективность». Для случая применения наиболее селективной мембраны было проведено математическое моделирование.

Исследование выполнено в рамках крупного научного проекта при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, номер гранта 075-15-2024-646.

Литература

1. Головешкина А.В. Анализ способов утилизации диоксида серы из отходящих газов с применением известкования // Актуал. пробл. гуманит. и естеств. наук. 2017. С. 42–45.

2. Бубнов В.П., Довнар Д.А.  Исследование эколого-экономических показателей систем очистки газовых выбросов от диоксида серы // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2013. № 1. С. 65–72.

3. Хайрулин С.Р., Керженцев М.А., Яшник С.А. и др. Процессы очистки газовых выбросов предприятий цветной металлургии от диоксида серы. Применяемые технологии и катализаторы // Х. инт. уст. развития. 2015. Т. 23. № 4. С. 469–492.

4. Макоско А.А., Матешева А.В. Загрязнение атмосферы и качество жизни населения в XXI веке: угрозы и перспективы. М.: Российская академия наук, 2020. 258 с.

5. Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2023 г.: ежегодник / Росгидромет, ФГБУ «ГГО»; сост.: М.Л. Довольская, М.С. Загайнова, Т.П. Ивлева [и др.]. СПб.: ФГБУ «ГГО»; Саратов: Амирит, 2024. 265 с.