Синтез и оценка свойств дизельного топлива, содержащего эфиры жирных кислот таллового масла

Степанов Е.Д. , Буров Е.А.

Студент, 1 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

Email: stepanov.elisey.dm@yandex.ru

Проведено исследование влияния добавок эфиров жирных кислот таллового масла (ЭЖКТМ) на физико-химические характеристики дизельного топлива (ДТ). Целевые эфиры были получены методом кислотно-катализируемой этерификации жирных кислот таллового масла спиртами в присутствии  катализатора. В качестве спиртового компонента использовалась н-бутанольная фракция (н-С₄-форма). Для образцов дизельного топлива, содержащих биокомпонент, определены основные эксплуатационные параметры в соответствии с действующими стандартами.

Ужесточение экологических требований к моторным топливам, а также необходимость сокращения зависимости от ископаемых ресурсов стимулируют разработку альтернативных источников энергии. Одним из наиболее перспективных направлений является получение биокомпонентов на основе сложных эфиров жирных кислот, синтезируемых из растительных масел и различных отходов пищевой и лесохимической промышленности. В Российской Федерации значительный интерес представляет использование таллового масла — побочного продукта целлюлозно-бумажного производства [1].

Целью данной работы являлось изучение влияния эфиров жирных кислот таллового масла на физико-химические свойства гидроочищенного дизельного топлива (ГДТ) и определение оптимальной концентрации добавки, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ 33131-2014.

Синтез эфиров осуществляли взаимодействием жирных кислот таллового масла с н-бутанолом при температуре 115–120 °С в присутствии ионообменной смолы (Н⁺-форма), выполняющей функцию кислотного катализатора. Выход целевых продуктов этерификации составил около 80 % масс., кинематическая вязкость при 40 °С - 5,3–6,5 мм²/с, температура застывания - до −32 °С, что свидетельствует о более благоприятных низкотемпературных свойствах по сравнению с традиционным дизельным топливом. Установлено, что введение до 10% н-бутиловых эфиров обеспечивает соответствие требованиям действующих стандартов.

Дополнительно можно отметить, что использование эфиров жирных кислот таллового масла в составе дизельного топлива способствует не только улучшению эксплуатационных характеристик, но и повышению экологической эффективности топливных композиций. Наличие кислородсодержащих функциональных групп в молекулах эфиров способствует более полному протеканию процессов окисления углеводородов в камере сгорания двигателя, что может приводить к снижению образования сажи, угарного газа и несгоревших углеводородов.

Таким образом, эфиры жирных кислот таллового масла могут рассматриваться в качестве экологически безопасной добавки к дизельному топливу, улучшающей его смазывающие и низкотемпературные характеристики. Использование подобных компонентов открывает возможности рациональной переработки отходов деревообрабатывающей промышленности и способствует развитию технологий «зелёной» энергетики.

Литература

1. Получение сырья из жиросодержащих отходов для нефтяной и газовой промышленности / С.В. Мещеряков, Е.Д. Степанов, Т.С. Смирнова, Е.А. Буров // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2025. - № 3(324). - С. 5-11.