Разработка отечественных деэмульгаторов из растительного сырья для извлечения углеводородов из нефтешламов

Космынина Т.А. , Буров Е.А.

Студент, 1 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

Email: t.tatkosma@yandex.ru

Накопление нефтешламов является одной из актуальных экологических и технологических проблем нефтеперерабатывающей промышленности. Нефтешламы образуются при добыче, транспортировке, хранении и переработке нефти и представляют собой сложные многокомпонентные дисперсные системы, содержащие углеводородную фазу, воду и твердые минеральные примеси. Устойчивость таких систем обусловлена присутствием природных поверхностно-активных компонентов нефти - смол и асфальтенов, формирующих прочные адсорбционные пленки. Это затрудняет разрушение эмульсий и извлечение углеводородной составляющей, что требует применения эффективных деэмульгирующих реагентов [1].

Одним из перспективных направлений является разработка деэмульгаторов на основе возобновляемого растительного сырья. Жирные кислоты растительных масел могут служить сырьевой базой для синтеза поверхностно-активных соединений - сложных эфиров, обладающих выраженной межфазной активностью. Использование таких соединений позволяет получать экологически более безопасные реагенты, характеризующиеся биоразлагаемостью и пониженной токсичностью по сравнению с традиционными синтетическими деэмульгаторами [2].

В работе синтезированы деэмульгаторы на основе рапсового масла, отработанного кулинарного масла (ОКМ) и погона дезодорации растительных масел путем этерификации с этанолом, н-бутанолом, изо-бутанолом и 2-этилгексанолом. Полученные продукты исследованы при разрушении резервуарных нефтешламов из разных регионов России. Эффективность оценивали по степени извлечения углеводородной фазы.

Установлено, что эффективность деэмульгаторов зависит как от природы исходного растительного сырья, так и от структуры спиртового фрагмента молекулы. Для нефтешламов с содержанием смол до 30% наибольшую эффективность продемонстрировал деэмульгатор на основе рапсового масла и изобутанола (23,6% извлеченных углеводородов), а также реагенты на основе ОКМ с 2-этилгексанолом (19,2%) и изобутанолом (15,7%). При обработке нефтешлама с наибольшим содержанием асфальтенов максимальный эффект показал деэмульгатор, синтезированный из ОКМ и н-бутанола (29,4 %).

Механизм действия связан с поверхностно-активными свойствами сложных эфиров: они адсорбируются на границе фаз, вытесняют природные стабилизаторы (смолы и асфальтены) и разрушают межфазную плёнку, вызывая коалесценцию капель и разрушение нефтешламов.

Практическая значимость работы связана с возможностью создания отечественных деэмульгирующих реагентов на основе доступного растительного сырья и вторичных продуктов масложировой промышленности. Разработка подобных реагентов способствует снижению зависимости нефтеперерабатывающей отрасли от импортных деэмульгаторов и расширяет сырьевую базу для производства эффективных реагентов, применяемых при переработке нефтешламов.

Литература

1. Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтяные эмульсии и методы их разрушения. - М.: Недра, 2014. — 303 с.

2. Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. - СПб.: Недра, 2012. — 868 с.