Влияние типа инициатора на термические и механические свойства фталонитрильных связующих

Козлова Н.Д., Кучевская М.Е.

Студентка, 5 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nadya.datsko.ask@mail.ru

Фталонитрильные связующие продолжают привлекать пристальное внимание исследователей как перспективная основа для создания высокотемпературных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с выдающимися эксплуатационными характеристиками [1]. Среди широкого спектра мономеров данного класса особое место занимает дифункциональный мономер 4,4’-(1,3-фениленбис(окси))дифталонитрил (a), использование которого обеспечивает достижение наиболее высоких механических свойств конечных реактопластов и композитов [2]. Однако направленное регулирование термических и физико-механических характеристик матрицы требует глубокого понимания влияния химической природы инициирующих добавок на макроскопические свойства формирующейся полимерной сетки.

В настоящей работе для получения данных о термических и механических свойствах планируется исследовать влияние структурно схожих инициаторов на процесс отверждения. Для обеспечения высокой воспроизводимости результатов и исключения влияния примесей все исходные синтезированные компоненты были подвергнуты глубокой очистке методом перекристаллизации.

В качестве модельных систем выбраны композиции на основе базового мономера с добавлением м-аминофеноксифталонитрила (b) и м-гидроксифеноксифталонитрила (c).

Рис. 1. Основные компоненты модельных систем.

Предполагается, что различная природа и реакционная способность функциональных групп (аминной и фенольной) приведет к формированию сеток с принципиально разным соотношением структурных узлов. Ожидается, что в случае использования более реакционноспособного амина преобладающее образование триазиновых циклов и линейных фрагментов обеспечит достижение более высокой температуры стеклования полимерной матрицы [3]. В свою очередь, в системе с фенольным инициатором прогнозируется образование фталоцианиновых макроциклов, что должно способствовать более высокой термоокислительной стабильности получаемых реактопластов и композиционных материалов на их основе.

Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А21-121011590086-0 Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Литература

1. Han B. et al. Progress in high temperature resistant phthalonitrile resins and their composites for aerospace applications //Reactive and Functional Polymers. – 2025. – Т. 214. – С. 106293.

2. Keller T. M., Dominguez D. D. High temperature resorcinol-based phthalonitrile polymer //Polymer. – 2005. – Т. 46. – №. 13. – С. 4614-4618.

3. Guo H. et al. Self-promoted curing phthalonitrile with high glass transition temperature for advanced composites //Journal of Polymer Research. – 2012. – Т. 19. – №. 7. – С. 9918.