Применение неизотермических моделей для описания процессов кристаллизации полипропилена в присутствии нуклеаторов на основе кальциевых комплексов ОЭДФК

Ахметова Д.И., Ларионов И.С., Балькаев Д.А., Амиров Р.Р.

Студент, 4 курс специалитета

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail – ildarovna.di@gmail.com

Одним из самых востребованных термопластичных полимеров является полипропилен, занимающий второе место в мире по объёму потребления, уступая лишь полиэтилену. Замечательным свойством полимеров является способность изменять физико-механические свойства базовых полимеров путем введения малых количеств функциональных добавок. Например, добавление нуклеаторов способствует повышению механической прочности, также нуклеаторы повышают температуру кристаллизации и ускоряют процесс кристаллизации, что обеспечивает повышение производительности при формовании изделий [1].

Для успешного практического их применения необходимым этапом является изучение влияния нуклеаторов на кинетику кристаллизации полипропилена в неизотермическом режиме, т.е. наиболее приближенном к технологическому процессу переработки. При охлаждении расплава полипропилена возникают эффекты усадки или повышение концентрации внутренних напряжений в изготавливаемом изделии. Причиной такого эффекта является частичная кристаллизация полипропилена, поэтому изделие необходимо охлаждать при определенном температурном режиме [2]. Построение моделей оптимизации температурных режимов отверждения требует расчёта степени кристалличности полипропилена в заданный момент времени в широком интервале скоростей охлаждения. При таком подходе основное требование модели – наиболее точный расчет значения степени кристалличности полипропилена в заданный момент времени в широком интервале температур охлаждения.

В ходе работы подобрали модели неизотермической кристаллизации, наилучшим образом описывающие кинетику кристаллизации полипропилена в отсутствие и присутствии нуклеирующих добавок на основе кальциевого комплекса с 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислотой.

В целом, описанная проблема шире и предполагается, что развиваемый в работе подход может быть применен и в отношении других систем.

[1] Xu, W. Nonisothermal Crystallization Kinetics of Polypropylene / Montmorillonite Nanocomposites / W. Xu, M. Ge, P. He // Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics. – 2002. – V. 40. – P. 408-414.

[2] Li, J. Isothermal and nonisothermal crystallization kinetics of elastomeric polypropylene / J. Li, C. Zhou, G. Wang, Y. Tao, Q. Liu, Y. Li // Polymer Testing. – 2002. – V. 21. – P. 583-589.